PREDEFINIOWANA OCENA RYZYKA OPERACYJNEGO PDRA-G02

Wersja 1.2

Edycja wrzesień 2023

Definicje:

„stacja kierowania” oznacza urządzenie lub układ urządzeń do zdalnego sterowania bezzałogowym statkiem powietrznym zgodnie z definicją w art. 3 pkt 32 rozporządzenia (UE) 2018/1139, które wspomagają sterowanie bezzałogowym statkiem powietrznym lub jego monitorowanie w dowolnej fazie lotu, z wyjątkiem infrastruktury wspomagającej usługę łącza do celów kierowania i kontroli (C2);

„przestrzeń lotu” oznacza pojemność przestrzeni powietrznej zdefiniowaną przestrzennie i czasowo, w której operator systemu bezzałogowego statku powietrznego planuje wykonać operację w ramach normalnych procedur;

„przestrzeń bezpieczeństwa” oznacza pojemność przestrzeni powietrznej wykraczającej poza przestrzeń lotu, w której stosuje się procedury bezpieczeństwa;

„przestrzeń operacyjna” oznacza połączenie przestrzeni lotu i przestrzeni bezpieczeństwa;

„bufor ryzyka naziemnego” oznacza obszar nad powierzchnią Ziemi, który otacza przestrzeń operacyjną i który został określony w celu zminimalizowania ryzyka dla osób trzecich znajdujących się na powierzchni w przypadku opuszczenia przez bezzałogowy statek powietrzny przestrzeni operacyjnej;

Poniżej znajduje się rysunek w jaki sposób należy zdefiniować „obszar zagrożony“ nad którym będzie wykonywana operacja.

„Solidność” oznacza właściwość środków ograniczających ryzyko, która wynika z połączenia stopnia poprawy bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu środków ograniczających ryzyko oraz poziomu pewności i integralności, że uzyskano poprawę bezpieczeństwa.

Oznaczenie solidności osiąga się stosując zarówno poziom integralności (tj. zysk bezpieczeństwa) zapewniany przez każdy środek ograniczający, jak i poziom pewności (tj. metoda dowodu), potwierdzając, że deklarowany zysk bezpieczeństwa został osiągnięty. Oba są oparte na analizie ryzyka;

Poniżej podano ogólne wytyczne dotyczące poziomu pewności:

- niski poziom pewności występuje wtedy, gdy wnioskodawca po prostu oświadcza, że został osiągnięty wymagany poziom integralności;

- średni poziom pewności występuje wtedy, gdy wnioskodawca przedstawia dokumenty potwierdzające, że wymagany poziom integralności został osiągnięty. Zazwyczaj osiąga się to poprzez testowanie lub poprzez dowód doświadczenia.

a) Zakres

Niniejsza predefiniowana ocena ryzyka operacyjnego (PDRA) jest wynikiem zastosowania metodyki opisanej w art. 11 AMC1 rozporządzenia w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych dla operacji prowadzonych w kategorii "szczególnej":

(1) bezzałogowym statkiem powietrznym o maksymalnym wymiarze typowym (np. rozpiętość skrzydeł dla stałopłatów, średnica wirnika głównego dla śmigłowców lub maksymalna odległość między końcówkami przeciwległych śmigieł dla wielowirnikowców) do 3 m i typowej energii kinetycznej do 34 kJ;

(2) poza zasięgiem widoczności wzrokowej (BVLOS) pilota BSP z wizualnym ograniczeniem ryzyka w przestrzeni powietrznej;

(3) nad obszarami słabo zaludnionymi;

(4) w przestrzeni powietrznej zarezerwowanej lub wydzielonej dla operacji przy użyciu BSP, odpowiadającej ryzyku lotniczemu, które można sklasyfikować jako ARC-a.

b) Charakterystyka i przepisy PDRA

Charakterystyka i przepisy dotyczące niniejszej PDRA znajdują się  w tabeli PDRA-G02 wersja 1.2 poniżej:

| Charakterystyka i przepisy PDRA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tytuł | Poziom pewności | Warunki |  | Wskazanie integralności | Wykazanie pewności |  |
| 1. Charakterystyka operacyjna (zakres i ograniczenia) |  |  |  |  |  |  |
| Poziom interwencji człowieka | Oświadczenie własne | 1.1 Brak działań autonomicznych: pilot BSP powinien mieć możliwość utrzymania kontroli bezzałogowego statku powietrznego, z wyjątkiem przypadku utraty łącza do celów kierowania i kontroli (C2). |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … | Oświadczam zgodność. |  |
|  |  | 1.2 Pilot BSP obsługuje tylko jeden bezzałogowy statek powietrzny w danym czasie. |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … | Oświadczam zgodność. |  |
|  |  | 1.3 Pilot BSP nie obsługuje bezzałogowego statku powietrznego z poruszającego się pojazdu. |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … | Oświadczam zgodność. |  |
|  |  | 1.4 Pilot BSP nie przekazuje kontroli nad bezzałogowym statkiem powietrznym innej stacji kierowania. |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … | Oświadczam zgodność. |  |
| Ograniczenie zasięgu BSP | Oświadczenie własne | 1.5 Start/lądowanie – pilot wykonuje start/lądowanie w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS), jeśli nie eksploatuje BSP z bezpiecznie przygotowanego obszaru. Uwaga: "bezpiecznie przygotowany obszar" oznacza kontrolowany obszar naziemny, który jest odpowiedni do bezpiecznego startu/lądowania bezzałogowego statku powietrznego. |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … | Oświadczam zgodność. |  |
|  |  | 1.6 Podczas operacji: Limit zasięgu powinien znajdować się w bezpośrednim zasięgu łącza C2 (linia widzenia radiowego), co zapewnia bezpieczne prowadzenie lotu. |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … w przeciwnym razie należy wpisać „nie dotyczy” | Oświadczam zgodność oraz że dowody potwierdzające znajdują się w INOP lub „nie dotyczy”. |  |
| Obszary, nad którymi planowany jest lot | Oświadczenie poparte danymi | 1.7 Operacje z wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego przeprowadzane są nad obszarami słabo zaludnionymi. |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: …, w którym przedstawiono procedury określania gęstości zaludnienia | Oświadczam zgodność, opis sposobu identyfikacji danych dotyczących gęstości zaludnienia. |  |
| Ograniczenia dotyczące bezzałogowego statku powietrznego | Oświadczenie własne | 1.8 Maksymalny wymiar typowy BSP (tj.rozpiętość skrzydeł dla stałopłatów, średnica wirnika głównego dla śmigłowców lub maksymalna odległość między końcówkami przeciwległych śmigieł dla wielowirnikowców) powinien wynosić mniej niż 3 m |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … | Oświadczam zgodność. |  |
|  |  | 1.9 Typowa energia kinetyczna (zgodnie z definicją w pkt 2.3.1 lit. k do AMC1 do art. 11 rozporządzenia (UE) 2019/947: powinna wynosić do 34 kJ |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … | Oświadczam zgodność. |  |
| Ograniczenie wysokości lotu | Oświadczenie własne | 1.10 Maksymalna wysokość przestrzeni operacyjnej jest ograniczona wielkością zarezerwowanej lub wydzielonej przestrzeni powietrznej. Uwaga: Oprócz pionowej granicy przestrzeni operacyjnej należy uwzględnić bufor ryzyka w powietrzu (patrz "Ryzyko w powietrzu" w pkt 3 niniejszej tabeli). |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … |  | Oświadczam zgodność. |
| Przestrzeń powietrzna | Oświadczenie własne | 1.9 Operacje są wykonywane wyłącznie w przestrzeni powietrznej zarezerwowanej dla danej operacji (odpowiadającej zagrożeniu lotniczemu, które można sklasyfikować jako ARC-a). |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … |  | Oświadczam zgodność. |
| Widoczność | Oświadczenie własne | 1.12 Jeżeli start i powrót odbywają się w zasięgu VLOS pilota, widoczność jest wystarczająca, aby zapewnić, że w fazie startu/powrotu nie ma zagrożenia dla osób. Pilot przerywa start lub powrót w przypadku zagrożenia dla osób znajdujących się na ziemi. |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … w przeciwnym razie należy wpisać „nie dotyczy” |  | Oświadczam zgodność lub „nie dotyczy“. |
| Inne | Oświadczenie własne | 1.13 Bezzałogowy statek powietrzny nie jest wykorzystywany do przewozu towarów niebezpiecznych, z wyjątkiem przedmiotów zrzucanych w związku z działalnością rolniczą, ogrodniczą lub leśną, w których przewóz nie narusza innych obowiązujących przepisów. Notatka: Operator SBSP przestrzega obowiązujące krajowe lub międzynarodowe przepisy, które dotyczą stosowania środków ochrony roślin, chemikaliów, substancji niebezpiecznych i preparatów. W stosownych przypadkach obejmuje to dyrektywę 2009/128/WE ustanawiającą ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów w tym Ustawę z dnia 8 marca 2013 o środkach ochrony roślin. |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … |  | Oświadczam zgodność. |
| 2. Klasyfikacja ryzyka operacyjnego (zgodnie z klasyfikacją określoną w AMC1, art. 11 do rozporządzenia (UE) 2019/947) |  |  |  |  |  |  |
| Końcowy wynik GRC | 3 | Końcowy wynik ARC | ARC-a | SAIL |  | II |
| 3. Ograniczenia operacyjne |  |  |  |  |  |  |
| Przestrzeń operacyjna oraz przestrzeń przyległa (zob. rys. 2 w art. 11 AMC1) | Oświadczenie własne | 3.1 W celu określenia przestrzeni operacyjnej, operator SBSP powinien rozważyć możliwości utrzymywania pozycji przez bezzałogowy statek powietrzny w przestrzeni 4D (szerokość, długość, wysokość i czas). |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … |  | Oświadczam zgodność. |
|  |  | 3.2 Podczas określania przestrzeni operacyjnej w szczególności należy wziąć pod uwagę i uwzględnić dokładność rozwiązania nawigacyjnego, błąd techniczny lotu bezzałogowego statku powietrznego, a także błąd określenia toru lotu (np. błąd mapy) oraz opóźnienia. |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … |  | Oświadczam zgodność. |
|  |  | 3.3 Pilot BSP stosuje procedury awaryjne natychmiast po pojawieniu się przesłanek, że bezzałogowy statek powietrzny może przekroczyć granice przestrzeni operacyjnej. |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … |  | Oświadczam zgodność. |
| Ryzyko na ziemi | Oświadczenie własne | 3.4 Operator SBSP ustanawia bufor ryzyka naziemnego w celu ochrony osób trzecich znajdujących się na ziemi poza przestrzenią operacyjną. |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … |  | Oświadczam zgodność. |
|  |  | 3.4.1 Minimalnym kryterium jest zastosowanie zasady "1:1" (np. jeżeli BSP będzie eksploatowany na wysokości 150 m, bufor ryzyka naziemnego powinien wynosić co najmniej 150 m). |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … |  | Oświadczam zgodność. |
|  |  | 3.5 Przestrzeń operacyjna i bufor ryzyka naziemnego znajdują się na obszarze słabo zaludnionym. |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … |  | Oświadczam zgodność. |
|  |  | 3.6 Wnioskodawca ocenia obszar operacji za pomocą inspekcji lub oceny na miejscu i jest w stanie uzasadnić założone zagęszczenie osób narażonych w przestrzeni operacyjnej i buforze ryzyka naziemnego |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … |  | Oświadczam zgodność. |
| Ryzyko w powietrzu | Oświadczenie własne | 3.7 Przestrzeń operacyjna w całości mieści się w zarezerwowanej lub ograniczonej przestrzeni powietrznej. |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … |  | Oświadczam zgodność. |
| Obserwatorzy |  | Nie dotyczy |  |  |  |  |
| 4. Przepisy dotyczące operatora systemu bezzałogowego statku powietrznego i operacji wykonywanych przy użyciu systemu bezzałogowego statku powietrznego |  |  |  |  |  |  |
| Operator SBSP i operacje przy użyciu bezzałogowego statku powietrznego | Oświadczenie poparte danymi | 4.1 Operator SBSP powinien: |  |  |  |  |
|  |  | 4.1.1 opracować instrukcję operacyjną (wzór - zob. AMC1 UAS.SPEC.030 pkt 3 lit. e) oraz informacje uzupełniające w GM1 UAS.SPEC.030 pkt 3 lit. e); |  | Opis w jaki sposób spełniono wymaganie: … |  | Oświadczam zgodność oraz, że dowody potwierdzające znajdują się w INOP. |
|  |  | 4.1.2 opracować procedury w celu zapewnienia, że wymogi bezpieczeństwa mające zastosowanie do obszaru operacji są przestrzegane podczas planowanej operacji; |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … |  | Oświadczam zgodność oraz, że dowody potwierdzające znajdują się w INOP. |
|  |  | 4.1.3 opracować środki służące ochronie przed bezprawną ingerencją i nieuprawnionym dostępem; |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … |  | Oświadczam zgodność oraz, że dowody potwierdzające znajdują się w INOP. |
|  |  | 4.1.4 opracować procedury zapewniające, aby wszystkie operacje przebiegały zgodnie z przepisami rozporządzenia (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. W szczególności przeprowadza on ocenę skutków dla ochrony danych, jeżeli wymaga tego krajowy organ ds. ochrony danych w zastosowaniu art. 35 rozporządzenia (UE) 2016/679; |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … |  | Oświadczam zgodność oraz, że dowody potwierdzające znajdują się w INOP. |
|  |  | 4.1.5 opracować wytyczne dla swoich pilotów bezzałogowych statków powietrznych, zgodnie z którymi operacje z użyciem systemów bezzałogowych statków powietrznych należy planować w taki sposób, aby zminimalizować uciążliwości, w tym hałas i uciążliwości związane z innymi emisjami, dla ludzi i zwierząt; |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … |  | Oświadczam zgodność oraz, że dowody potwierdzające znajdują się w INOP. |
|  |  | 4.1.6 opracować plan działania w sytuacjach awaryjnych (ERP), odpowiedni do operacji, zgodnie z warunkami „średniego” poziomu solidności (zob. AMC3 UAS.SPEC.030(3)(e)); |  | Opis w jaki sposób spełniono wymaganie: … |  | Oświadczam zgodność oraz, że dowody potwierdzające są dostępne do wglądu przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. |
|  |  | 4.1.7 zatwierdzić procedury operacyjne zgodnie z warunkami dla „średniego” poziomu solidności, które zawarte są w AMC2 UAS.SPEC.030(3)(e); |  | Opis w jaki sposób spełniono wymaganie: … |  | Oświadczam zgodność oraz, że dowody potwierdzające są dostępne do wglądu przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. |
|  |  | 4.1.8 zapewnia adekwatność procedur bezpieczeństwa i awaryjnych oraz udowodnić je za pomocą jednej z poniższych metod: a) specjalne próby w locie; lub b) symulacje, pod warunkiem że reprezentatywność środków symulacji została udowodniona dla zamierzonego celu z pozytywnym skutkiem; lub c) wszelkie inne środki możliwe do przyjęcia przez Urząd Lotnictwa Cywilnego; |  | Opis w jaki sposób spełniono wymaganie: … |  | Oświadczam zgodność oraz, że dowody potwierdzające są dostępne do wglądu przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. |
|  |  | 4.1.9 posiada zasady określające, w jaki sposób pilot (piloci) bezzałogowego statku powietrznego i każdy inny członek personelu odpowiedzialny za realizację obowiązków istotnych z punktu widzenia operacji z użyciem systemu bezzałogowego statku powietrznego mogą złożyć oświadczenie o ich zdolności do wykonania operacji przed przystąpieniem do jakiejkolwiek operacji. |  | Opis w jaki sposób spełniono wymaganie: … |  | Oświadczam zgodność oraz, że dowody potwierdzające są dostępne do wglądu przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. |
|  |  | 4.1.10 wyznacza do każdego lotu pilota BSP z odpowiednimi kompetencjami oraz w razie potrzeby inny personel odpowiedzialny za realizację obowiązków istotnych z punktu widzenia operacji SBSP |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … |  | Oświadczam zgodność, a dowody potwierdzające zawarte są w INOP. |
|  |  | 4.1.11 zapewnia, aby w ramach wszystkich operacji efektywnie wykorzystywano widmo radiowe oraz wspierano efektywne wykorzystanie widma radiowego w celu uniknięcia szkodliwych zakłóceń |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … |  | Oświadczam zgodność, a dowody potwierdzające zawarte są w INOP. |
|  |  | 4.1.12 przechowuje przez co najmniej 3 lata i aktualizuje rejestr informacji na temat operacji z wykorzystaniem SBSP, w tym wszelkich nadzwyczajnych zdarzeń technicznych lub operacyjnych oraz innych danych wymaganych na podstawie zezwolenia na operację |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … |  | Oświadczam zgodność oraz, że dowody potwierdzające są dostępne do wglądu przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. |
|  |  | 4.1.13 W ramach procedur zawartych w INOP (OM) (pkt4.1.1. powyżej) należy uwzględnić opis następujących kwestii: |  |  |  |  |
|  |  | a) Metodę i środki komunikacji z organem lub podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie przestrzenią powietrzną przez cały okres aktywności zarezerwowanej lub wydzielonej przestrzeni powietrznej, zgodnie z upoważnieniem. Uwaga: Metoda komunikacji powinna zostać opublikowana w NOTAM aktywującym zarezerwowaną przestrzeń powietrzną, aby umożliwić koordynację z załogowymi statkami powietrznymi. |  | Opis w jaki sposób spełniono wymaganie: … |  | Oświadczam zgodność oraz, że dowody potwierdzające są dostępne do wglądu przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. |
|  |  | b) członka lub członków personelu odpowiedzialnych za obowiązki istotne dla operacji SBSP, którzy odpowiadają za ustanowienie tej komunikacji |  | Opis w jaki sposób spełniono wymaganie: … |  | Oświadczam zgodność oraz, że dowody potwierdzające są dostępne do wglądu przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. |
| Obsługa techniczna SBSP | Oświadczenie własne | 4.2 Operator SBSP powinien: |  |  |  |  |
|  |  | 4.2.1 zapewnić, aby instrukcje obsługi technicznej SBSP zostały uwzględnione w INOP i obejmowały co najmniej instrukcje i wymogi producenta SBSP, jeżeli ma to zastosowanie; |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … |  | Oświadczam zgodność. |
|  |  | 4.2.2 zapewnić, aby podczas wykonywania obsługi technicznej personel obsługi technicznej postępuje zgodnie z instrukcjami obsługi technicznej bezzałogowego statku powietrznego; |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … |  | Oświadczam zgodność. |
|  |  | 4.2.3 przechowywać i prowadzić aktualną ewidencję czynności z zakresu obsługi technicznej przeprowadzonych na SBSP, przez co najmniej 3 lata; |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … |  | Oświadczam zgodność. |
|  |  | 4.2.4 sporządzić i prowadzić aktualny wykaz członków personelu obsługi technicznej zatrudnionych przez operatora w celu wykonywania czynności z zakresu obsługi technicznej; |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … |  | Oświadczam zgodność. |
|  |  | 4.2.5 w razie potrzeby zapewnić zgodność z sekcją UAS.SPEC.100 rozporządzenia wykonawczego 2019/947. |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … w przeciwnym razie należy wpisać „nie dotyczy” |  | Oświadczam zgodność lub „nie dotyczy“. |
| Zewnętrzne systemy wspierające operację | Oświadczenie własne | 4.3 Operator SBSP zapewnia, aby poziom realizacji wszelkich zewnętrznych usług niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa lotu był odpowiedni do planowanej operacji. Operator SBSP oświadcza, że wyżej wymieniony poziom usług jest odpowiednio osiągnięty. |  | Opis w jaki sposób spełniono wymaganie: … |  | Oświadczam zgodność. |
|  |  | 4.4 W stosownych przypadkach określa podział ról i obowiązków między operatorem a zewnętrznym dostawcą (zewnętrznymi dostawcami) usług. |  | Opis w jaki sposób spełniono wymaganie: … |  | Oświadczam zgodność. |
| 5. Przepisy dotyczące personelu odpowiedzialnego za realizację obowiązków istotnych z punktu widzenia operacji SBSP |  |  |  |  |  |  |
| Ogólne | Oświadczenie własne | 5.1 Operator SBSP powinien dopilnować, aby cały personel odpowiedzialny za obowiązki istotne dla operacji SBSP przeszedł oparte na kompetencjach szkolenie teoretyczne i praktyczne właściwe dla wykonywanych przez niego obowiązków, obejmujące odpowiednie elementy teoretyczne wynikające z AMC1 UAS.SPEC.050(1)(d) oraz elementy praktyczne wynikające z AMC2 UAS.SPEC.050(1)(d) i UAS.SPEC.050(1)(e). |  | Opis w jaki sposób spełniono wymaganie: … |  | Oświadczam zgodność Dowody szkolenia są dostępne do wglądu przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (lub jego upoważnionego przedstawiciela). Program szkolenia udokumentowany jest w INOP |
|  |  | 5.2 Operator SBSP przechowuje i prowadzi aktualną ewidencję wszystkich odpowiednich kwalifikacji i kursów szkoleniowych ukończonych przez pilota bezzałogowego statku powietrznego oraz personel odpowiedzialny za realizację obowiązków istotnych z punktu widzenia operacji z użyciem systemu bezzałogowego statku powietrznego i personel obsługi technicznej, przez co najmniej 3 lata od zakończenia przez te osoby pracy w organizacji lub zmiany ich stanowiska w organizacji |  | Opis w jaki sposób spełniono wymaganie: … |  | Oświadczam zgodność oraz, że dowody potwierdzające są dostępne do wglądu przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. |
| Pilot BSP | Oświadczenie własne | 5.3 Pilot BSP powinien posiadać prawo do odstąpienia lub opóźnienia operacji w przypadku wystąpienia następujących warunków: |  |  |  |  |
|  |  | 5.3.1 bezpieczeństwo osób jest zagrożone; |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … |  | Oświadczam zgodność. |
|  |  | 5.3.2 gdy mienie na ziemi jest zagrożone; |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … |  | Oświadczam zgodność. |
|  |  | 5.3.3 inni użytkownicy przestrzeni powietrznej są zagrożeni; |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … |  | Oświadczam zgodność. |
|  |  | 5.3.4 doszło do naruszenia warunków zezwolenia na operację. |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … |  | Oświadczam zgodność. |
|  |  | 5.4 Pilot BSP powinien: |  |  |  |  |
|  |  | 5.4.1 nie może wykonywać obowiązków pod wpływem substancji psychoaktywnych lub alkoholu bądź w sytuacji, gdy nie jest zdolny do wykonywania swoich zadań z powodu urazu, zmęczenia, zażywanych leków, choroby lub z innych przyczyn; |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … |  | Oświadczam zgodność. |
|  |  | 5.4.2 znać instrukcję producenta dostarczoną przez producenta systemu bezzałogowego statku powietrznego; |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … |  | Oświadczam zgodność. |
|  |  | 5.4.3 uzyskać aktualnych informacji istotnych dla planowanej operacji na temat wszelkich stref geograficznych określonych zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) 2019/947; oraz |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … |  | Oświadczam zgodność. |
|  |  | 5.4.4 upewnić się, że system bezzałogowego statku powietrznego jest w stanie gwarantującym bezpieczne wykonanie zaplanowanego lotu oraz, w stosownych przypadkach, sprawdza, czy system jednoznacznej zdalnej identyfikacji jest aktywny i aktualny; |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … |  | Oświadczam zgodność. |
| Współpraca wielu załóg (MCC) | Oświadczenie własne | 5.5 Jeżeli wymagana jest współpraca wielu załóg (MCC), operator systemu bezzałogowego statku powietrznego powinien: |  |  |  |  |
|  |  | 5.5.1 wyznaczyć dowódcę pilota BSP, który odpowiada za każdy lot; |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … w przeciwnym razie należy wpisać „nie dotyczy” |  | Oświadczam zgodność lub „nie dotyczy“. |
|  |  | 5.5.2 posiadać procedury zapewniające koordynację między pilotami BSP za pośrednictwem solidnych i skutecznych kanałów komunikacji, procedury te muszą zawierać: |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … w przeciwnym razie należy wpisać „nie dotyczy” |  | Oświadczam zgodność lub „nie dotyczy“. |
|  |  | 5.5.2.1 przydzielenie zadań członkom załogi BSP; |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … w przeciwnym razie należy wpisać „nie dotyczy” |  | Oświadczam zgodność lub „nie dotyczy“. |
|  |  | 5.5.2.2 ustanawia stopniową komunikację |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … w przeciwnym razie należy wpisać „nie dotyczy” |  | Oświadczam zgodność lub „nie dotyczy“. |
|  |  | 5.6 upewnić się, że szkolenie pilotów BSP obejmuje MCC |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … w przeciwnym razie należy wpisać „nie dotyczy” |  | Oświadczam zgodność lub „nie dotyczy“. |
| Pracownicy obsługi technicznej | Oświadczenie poparte danymi | 5.7 Każdy członek personelu obsługi technicznej upoważniony przez operatora SBSP do wykonywania czynności obsługi technicznej powinien zostać odpowiednio przeszkolony w zakresie udokumentowanych procedur obsługi technicznej. |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … |  | Oświadczam zgodność. |
| Personel odpowiedzialny za obowiązki istotne dla operacji BSP jest zdolny do działania | Oświadczenie własne | 5.8 Personel odpowiedzialny za obowiązki istotne dla operacji z użyciem bezzałogowego statku powietrznego, oświadcza zdolność do wykonania operacji przed przystąpieniem do jakiejkolwiek operacji. |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … |  | Oświadczam zgodność. |
| 6. Przepisy techniczne |  |  |  |  |  |  |
| Ogólne | Oświadczenie własne | 6.1 Bezzałogowy statek powietrzny jest wyposażony w środki do monitorowania parametrów krytycznych dla bezpiecznego lotu, w szczególności: |  |  |  |  |
|  |  | 6.1.1 położenie bezzałogowego statku powietrznego, wysokość nad poziomem ziemi, prędkość względem ziemi lub prędkość w powietrzu, położenie i tor lotu; |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … |  | Oświadczam zgodność. |
|  |  | 6.1.2 stan energetyczny bezzałogowego statku powietrznego (paliwo, poziom naładowania akumulatora itp.); |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … |  | Oświadczam zgodność. |
|  |  | 6.1.3 status krytycznych funkcji i systemów; jako minimum, dla usług opartych na sygnałach radiowych (np. C2 Link, GNSS itp.), należy zapewnić środki do monitorowania odpowiedniej wydajności i uruchomienia alarmu, jeśli poziom staje się zbyt niski |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … |  | Oświadczam zgodność. |
| Interfejs człowiek-maszyna (HMI) | Oświadczenie własne | 6.2 Interfejsy informacyjne i kontrolne bezzałogowego statku powietrznego są przedstawione w sposób jasny i zwięzły oraz nie powinny dezorientować, powodować nieuzasadnionego zmęczenia lub przyczyniać się do powodowania jakichkolwiek zakłóceń pracy personelu odpowiedzialnego za obowiązki o zasadniczym znaczeniu dla działania systemu bezzałogowego statku powietrznego w sposób, który mógłby niekorzystnie wpłynąć na bezpieczeństwo operacji. |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … |  | Oświadczam zgodność. |
|  |  | 6.3 Operator SBPS przeprowadza ocenę systemu bezzałogowego statku powietrznego, która uwzględnia i odnosi się do czynników ludzkich w celu ustalenia, czy HMI jest odpowiedni dla danej operacji. |  | Opis w jaki sposób spełniono wymaganie: … |  | Oświadczam zgodność. |
| Łącze C2 i komunikacja | Oświadczenie własne | 6.4 Bezzałogowy statek powietrzny spełnia obowiązujące wymagania dotyczące urządzeń radiowych i wykorzystania widma radiowego. |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … |  | Oświadczam zgodność. |
|  |  | 6.5 Stosuje się mechanizmy ochrony przed zakłóceniami, zwłaszcza jeśli dla łącza C2 wykorzystywane są pasma nielicencjonowane (np. ISM) (mechanizmy takie jak FHSS, DSSS lub OFDM lub procedura wyłączania częstotliwości). |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … |  | Oświadczam zgodność. |
|  |  | 6.6 Bezzałogowy statek powietrzny wyposażony jest w łącze C2, które jest chronione przed nieautoryzowanym dostępem do funkcji dowodzenia i kontroli. |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … |  | Oświadczam zgodność. |
|  |  | 6.7 W przypadku utraty łącza C2, bezzałogowy statek powietrzny powinien dysponować niezawodną i przewidywalną metodą odzyskania łącza dowodzenia i kontroli BSP lub zakończenia lotu w sposób ograniczający wszelkie niepożądane skutki dla osób trzecich w powietrzu lub na ziemi. |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … |  | Oświadczam zgodność. |
|  |  | 6.8 Operator SBSP zapewnia dostępność niezawodnych i ciągłych środków komunikacji dwukierunkowej do celów wskazanych w pkt 4.1.13 lit a) powyżej. |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … |  | Oświadczam zgodność. |
| Taktyczne środki ograniczające |  | nie dotyczy |  |  |  |  |
| Zabezpieczenie BSP przed opuszczeniem granic operacji | Oświadczenie poparte danymi | 6.9 Aby zapewnić bezpieczne przywróćenie funkcjonowania po awarii technicznej, która dotyczy SBSP lub zewnętrznego systemu wspierającego operację, operator SBSP powinien przestrzegać następujących podstawowych zasad dotyczących bezpieczeństwa: |  |  |  |  |
|  |  | 6.9.1 żadna prawdopodobna awaria BSP lub jakiegokolwiek zewnętrznego systemu wspierającego operację nie prowadzi do przekroczenia granic przestrzeni operacyjnej; oraz |  | Opis w jaki sposób spełniono wymaganie: … |  | „Nie dotyczy ponieważ zastosowanie ma wzmocnione zabezpieczenie (FTS)” lub „Oświadczam zgodność. Dostępna jest ocena projektu i instalacji, która obejmuje co najmniej: • cechy konstrukcyjne i instalacyjne (niezależność, separacja i redundancja) oraz • szczególne ryzyko (np. grad, lód, śnieg, zakłócenia elektromagnetyczne, itp.) istotne dla rodzaju operacji. |
|  |  |  | 6.9.2 oczekuje się, że nie dojdzie do wypadku śmiertelnego z powodu jakiejkolwiek prawdopodobnej awarii BSP lub jakiegokolwiek zewnętrznego systemu wspierającego operację Uwaga: Termin „prawdopodobne” należy rozumieć w jego interpretacji jakościowej, tj. „przewiduje się, że wystąpi jeden lub więcej razy w ciągu całego okresu eksploatacji elementu/przedmiotu. |  |  |  | Opis w jaki sposób spełniono wymaganie: … |  |  |
|  | Oświadczenie poparte danymi | 6.10 Dodatkowo jeżeli na przyległym obszarze znajduje się zgromadzenie ludzi lub jeżeli przyległa przestrzeń powietrzna jest sklasyfikowana jako ARC-d (zgodnie z SORA): |  |  |  |  |
|  |  | 6.10.1 bezzałogowy statek powietrzny jest zaprojektowany zgodnie z normami uznanymi za odpowiednie przez właściwy organ lub zgodnie ze sposobem spełnienia wymagań, który jest możliwy do przyjęcia przez ten organ, tak, aby: |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … w przeciwnym razie należy wpisać „nie dotyczy” |  | „Nie dotyczy ponieważ zastosowanie ma podstawowe zabezpieczenie” lub „Oświadczam zgodność z MoC Light UAS.2511-01. Dostępne są dane z analiz lub testów wraz z dowodami potwierdzającymi“ lub „SBSP posiada DVR wykazujący zgodność z wymaganiami dotyczącymi wzmocnionego zabezpieczenia.” |
|  |  | 6.10.1.1 prawdopodobieństwo opuszczenia przez bezzałogowy statek powietrzny przestrzeni operacyjnej jest mniejsze niż 10-4/FH; oraz |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … w przeciwnym razie należy wpisać „nie dotyczy” |  |  |
|  |  | 6.10.1.2 żadna pojedyncza awaria systemu bezzałogowego statku powietrznego lub jakiegokolwiek zewnętrznego systemu wspomagającego operację nie prowadzi do eksploatacji poza buforem ryzyka naziemnego. Uwaga: Termin "awaria" jest rozumiany, jako zdarzenie, które wpływa na działanie komponentu, części lub elementu w taki sposób, że nie może on już działać zgodnie z przeznaczeniem. Błędy mogą powodować awarie, ale nie są uważane za awarie. Niektóre usterki strukturalne lub mechaniczne mogą być wyłączone z tego kryterium, jeśli można wykazać, że te części mechaniczne zostały zaprojektowane zgodnie z najlepszymi praktykami przemysłu lotniczego |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … w przeciwnym razie należy wpisać „nie dotyczy” |  |  |
|  |  |  | 6.10.2 oprogramowanie (SW) oraz sprzęt elektroniczny (AEH), których błąd konstrukcyjny mógłby bezpośrednio prowadzić do operacji poza buforem ryzyka naziemnego, są opracowane zgodnie z normą lub najlepszymi praktykami przemysłu lotniczego, które są uznawane za odpowiednie przez EASA Uwaga 1: Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa obejmują zarówno poziom integralności jak i poziom pewności. Uwaga 2: Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa nie oznaczają systematycznej potrzeby opracowywania SW i AEH zgodnie z normą lub metodologią branżową, które są uznawane za odpowiednie przez właściwy organ. Przykładowo, jeżeli projekt bezzałogowego statku powietrznego obejmuje niezależną funkcję wyłączania silnika, która systematycznie zapobiega opuszczeniu przez bezzałogowy statek powietrzny bufora ryzyka naziemnego w wyniku pojedynczych awarii lub błędu SW/AEH w sterowaniu lotem, można uznać, że cel przepisów pkt 6.10.1 powyżej został osiągnięty. |  |  |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … w przeciwnym razie należy wpisać „nie dotyczy” |  |  |
| Zdalna identyfikacja | Oświadczenie własne | 6.11 Bezzałogowy statek powietrzny ma niepowtarzalny numer seryjny zgodny z normą ANSI/CTA2063-A-2019, Numery seryjne małych bezzałogowych systemów powietrznych, 2019, zgodnie z art. 40 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2019/945 |  | Opis w jaki sposób spełniono wymaganie: … |  | Oświadczam zgodność. |
|  |  | 6.12 Bezzałogowy statek powietrzny jest wyposażony w system zdalne identyfikacji zgodnie z art. 40 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2019/945 |  | Opis w jaki sposób spełniono wymaganie: … |  | Oświadczam zgodność. |
| Oświetlenie | Oświadczenie własne | 6.13 Bezzałogowy statek powietrzny użytkowany w nocy jest wyposażony w co najmniej jedno zielone migające światło zgodnie z pkt UAS.SPEC.050 ust 1 lit. l) ppkt (i) rozporządzenia |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … w przeciwnym razie należy wpisać „nie dotyczy” |  | Oświadczam zgodność lub „nie dotyczy“. |

| Czytelny podpis wnioskującego | ………………………………………………………………………………. |
| --- | --- |
| Tabela PDRA-G02 wersja 1.2 - Główne ograniczenia i przepisy dotyczące PDRA-G02 |  |

Wyznaczona przestrzeń lotu i przestrzeń bezpieczeństwa dla operacji stanowią rzut na powierzchnię Ziemi co pozwala określić „obszar zagrożony” nad którym będzie wykonywana operacja. Dodatkowo należy wyznaczyć bufor ryzyka naziemnego.