PREDEFINIOWANA OCENA RYZYKA OPERACYJNEGO PDRA-G03

Wersja 1.1

Edycja wrzesień 2023

Definicje:

„stacja kierowania” oznacza urządzenie lub układ urządzeń do zdalnego sterowania bezzałogowym statkiem powietrznym zgodnie z definicją w art. 3 pkt 32 rozporządzenia (UE) 2018/1139, które wspomagają sterowanie bezzałogowym statkiem powietrznym lub jego monitorowanie w dowolnej fazie lotu, z wyjątkiem infrastruktury wspomagającej usługę łącza do celów kierowania i kontroli (C2);

„przestrzeń lotu” oznacza pojemność przestrzeni powietrznej zdefiniowaną przestrzennie i czasowo, w której operator systemu bezzałogowego statku powietrznego planuje wykonać operację w ramach normalnych procedur;

„przestrzeń bezpieczeństwa” oznacza pojemność przestrzeni powietrznej wykraczającej poza przestrzeń lotu, w której stosuje się procedury bezpieczeństwa;

„przestrzeń operacyjna” oznacza połączenie przestrzeni lotu i przestrzeni bezpieczeństwa;

„bufor ryzyka naziemnego” oznacza obszar nad powierzchnią Ziemi, który otacza przestrzeń operacyjną i który został określony w celu zminimalizowania ryzyka dla osób trzecich znajdujących się na powierzchni w przypadku opuszczenia przez bezzałogowy statek powietrzny przestrzeni operacyjnej;

Poniżej znajduje się rysunek w jaki sposób należy zdefiniować „obszar zagrożony“ nad którym będzie wykonywana operacja.

„Solidność” oznacza właściwość środków ograniczających ryzyko, która wynika z połączenia stopnia poprawy bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu środków ograniczających ryzyko oraz poziomu pewności i integralności, że uzyskano poprawę bezpieczeństwa.

Oznaczenie solidności osiąga się stosując zarówno poziom integralności (tj. zysk bezpieczeństwa) zapewniany przez każdy środek ograniczający, jak i poziom pewności (tj. metoda dowodu), potwierdzając, że deklarowany zysk bezpieczeństwa został osiągnięty. Oba są oparte na analizie ryzyka;

Poniżej podano ogólne wytyczne dotyczące poziomu pewności:

- niski poziom pewności występuje wtedy, gdy wnioskodawca po prostu oświadcza, że został osiągnięty wymagany poziom integralności;

- średni poziom pewności występuje wtedy, gdy wnioskodawca przedstawia dokumenty potwierdzające, że wymagany poziom integralności został osiągnięty. Zazwyczaj osiąga się to poprzez testowanie lub poprzez dowód doświadczenia.

a) Zakres

Niniejsza predefiniowana ocena ryzyka operacyjnego (PDRA) jest wynikiem zastosowania metodyki opisanej w art. 11 AMC1 rozporządzenia w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych dla operacji prowadzonych w kategorii "szczególnej":

(1) przy użyciu bezzałogowego statku powietrznego o maksymalnym wymiarze typowym (np. rozpiętość skrzydeł dla stałopłatów, średnica wirnika głównego dla śmigłowców lub maksymalna odległość między końcówkami przeciwległych śmigieł dla wielowirnikowców) do 3 m i typowej energii kinetycznej do 34 kJ;

(2) poza zasięgiem widoczności wzrokowej (BVLOS) pilota BSP;

(3) nad obszarami słabo zaludnionymi;

(4) w zasięgu bezpośredniego łącza C2 w przestrzeni operacyjnej poniżej 30 m nad obszarem lotu (lub na innej wysokości określonej przez państwo członkowskie, w którym prowadzone są operacje);

(5) BSP podąża po zaprogramowanych lub wcześniej zaplanowanych trasach w granicach przestrzeni operacyjnej;

(6) w jednym z następujących warunków:

(i) loty odbywają się w zarezerwowanej lub wydzielonej przestrzeni powietrznej dla operacji przy użyciu SBSP;

(ii) operacja odbywa się na maksymalnej wysokości przestrzeni lotu nie większej niż 30 m;

(iii) w przypadku wykonywania operacji:

- w odległości nie większej niż 30 metrów w poziomie od przeszkody, która przekracza 20 metrów - maksymalną wysokość operacji z użyciem SBSP można zwiększyć o maksymalnie 15 metrów lub

- w odległości nie większej niż 30 metrów w poziomie od przeszkody nieprzekraczającej 20 metrów - maksymalną wysokość operacji z użyciem SBSP można zwiększyć o maksymalnie 30 m (tj. nie więcej niż 50 m od ziemi)

(7) wykonywanych rutynowo w celu przeprowadzania regularnych inspekcji obiektów lub infrastruktury, np. zakładów przemysłowych itp. oraz operacji wykonywanych w nietypowej przestrzeni powietrznej w zasięgu sztucznych przeszkód, jak również przeszkód naturalnych, jeśli takie występują. Obszar operacji powinien być wyraźnie określony we wniosku, a właściwy organ powinien wydać "konkretne" zezwolenie na operację zgodnie z GM1 UAS.SPEC.040(1).

Uwaga 1: Niniejszy dokument PDRA został przeznaczony głównie do przeprowadzania regularnych inspekcji obiektów lub infrastruktury. Nie wyklucza to jednak możliwości użycia niniejszego scenariusza do innych, niż wymienione, celów. W tym przypadku może być wymagane przeprowadzenie dodatkowej oceny ryzyka.

Uwaga 2: Wiele operacji z użyciem SBSP w ramach niniejszej PDRA może być wykonywanych z wysokim poziomem automatyzacji. Poziom szkolenia i oceny umiejętności praktycznych jest proporcjonalny do niższego poziomu interwencji wymaganego przez pilota BSP.

b) Charakterystyka i przepisy PDRA

Charakterystyka i przepisy dotyczące niemniejszej PDRA znajdują się w poniższej tabeli PDRA-G03.1:

| Charakterystyka i przepisy PDRA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tytuł | Poziom pewności | Warunki |  | Wykazanie integralności | Wykazanie pewności |
| 1. Charakterystyka operacyjna ( zakres i ograniczenia) |  |  |  |  |  |
| Poziom interwencji człowieka | Oświadczenie własne | 1.1 Brak działań autonomicznych: pilot BSP powinien mieć możliwość utrzymania kontroli bezzałogowego statku powietrznego, z wyjątkiem przypadku utraty łącza do celów kierowania i kontroli (C2). |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … | Oświadczam zgodność. |
|  |  | 1.2 Pilot BSP ma możliwość zakończenia lotu w dowolnym momencie. |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … | Oświadczam zgodność. |
|  |  | 1.3 Trasa lotu jest wcześniej zaprogramowana, w taki sposób, aby bezzałogowy statek powietrzny omijał wszelkie przeszkody znajdujące się w przestrzeni operacyjnej. |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … | Oświadczam zgodność. |
|  |  | 1.4 Pilot obsługuje tylko jeden bezzałogowy statek powietrzny w danym czasie. |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … | Oświadczam zgodność. |
|  |  | 1.5 Pilot nie obsługuje bezzałogowego statku powietrznego z poruszającego się pojazdu. |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … | Oświadczam zgodność. |
|  |  | 1.6 Pilot nie przekazuje kontroli nad bezzałogowym statkiem powietrznym innej stacji kierowania. |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … | Oświadczam zgodność. |
| Ograniczenie zasięgu BSP | Oświadczenie własne | 1.7 Start/lądowanie – pilot wykonuje start/lądowanie w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS), jeśli nie eksploatuje BSP z bezpiecznie przygotowanego obszaru. Uwaga: "bezpiecznie przygotowany obszar" oznacza kontrolowany obszar naziemny, który jest odpowiedni do bezpiecznego startu/lądowania bezzałogowego statku powietrznego. |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … | Oświadczam zgodność. |
|  |  | 1.8 Podczas operacji: granica zasięgu BSP mieści się w zasięgu bezpośredniego łącza C2 (funkcja kierowania i kontroli w układzie bezzałogowy statek powietrzny - stacja kierowania), które zapewnia bezpieczne przeprowadzenie lotu. |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … | Oświadczam zgodność. |
| Obszary, nad którymi planowany jest lot | Oświadczenie poparte danymi | 1.9 Operacje z wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego są wykonywane: |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … | Oświadczam zgodność. |
|  |  | 1.9.1 nad obszarami słabo zaludnionymi; |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP, w którym przedstawiono procedury określania gęstości zaludnienia | Oświadczam zgodność, opis sposobu identyfikacji danych dotyczących gęstości zaludnienia. |
|  |  | 1.9.2 maksymalnie 15 m w odległości poziomej od obiektu lub infrastruktury na zlecenie osoby lub podmiotu odpowiedzialnego za ten obiekt lub infrastrukturę |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … | Oświadczam zgodność. |
| Ograniczenia dotyczące bezzałogowego statku powietrznego | Oświadczenie własne | 1.10 Maksymalny wymiar typowy BSP (tj. rozpiętość skrzydeł dla stałopłatów, średnica wirnika głównego dla śmigłowców lub maksymalna odległość między końcówkami przeciwległych śmigieł dla wielowirnikowców) powinien wynosić mniej niż 3 m. |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … | Oświadczam zgodność. |
|  |  | 1.11 Typowa energia kinetyczna (zgodnie z definicją w pkt 2.3.1 lit. k do AMC1 do art. 11 rozporządzenia (UE) 2019/947: powinna wynosić do 34 kJ |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … | Oświadczam zgodność. |
| Ograniczenia wysokości lotu | Oświadczenie własne | 1.12 Maksymalna wysokość przestrzeni operacyjnej jest ograniczona zarezerwowaną bądź wydzieloną przestrzenią powietrzną lub wysokością określoną zgodnie z pkt 3.9. Uwaga: Patrz "Ryzyko w powietrzu" w pkt 3.10 niniejszej tabeli. |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … | Oświadczam zgodność. |
| Przestrzeń powietrzna | Oświadczenie własne | 1.13 Bezzałogowy statek powietrzny jest eksploatowany: (zob. także punkt 3.9) |  |  |  |
|  |  | 1.13.1 w „nietypowej przestrzeni powietrznej”, która znajduje się w niekontrolowanej przestrzeni powietrznej; |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … | Oświadczam zgodność |
|  |  | 1.13.2 w kontrolowanej przestrzeni powietrznej, którą Urząd Lotnictwa Cywilnego, uznał jako „nietypową przestrzeń powietrzną” wraz z zachowaniem odpowiedniej koordynacji określonej przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … | Oświadczam zgodność |
| Widzialność | Oświadczenie własne | 1.14 Jeżeli start/lądowanie odbywają się w zasięgu wzroku (VLOS) pilota BSP, widoczność powinna być wystarczająca, aby zapewnić, że żadne osoby nie będą zagrożone podczas fazy startu/ lądowania. Pilot BSP powinien przerwać start/lądowanie w przypadku wystąpienia zagrożenia dla osób znajdujących się na ziemi. |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … | Oświadczam zgodność |
| Inne | Oświadczenie własne | 1.15 Bezzałogowy statek powietrzny nie jest wykorzystywany do przewozu towarów niebezpiecznych, z wyjątkiem przedmiotów zrzucanych w związku z działalnością rolniczą, ogrodniczą lub leśną, w których przewóz nie narusza innych obowiązujących przepisów. Notatka: Operator SBSP przestrzega obowiązujące krajowe lub międzynarodowe przepisy, które dotyczą stosowania środków ochrony roślin, chemikaliów, substancji niebezpiecznych i preparatów. W stosownych przypadkach obejmuje to dyrektywę 2009/128/WE ustanawiającą ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów w tym Ustawę z dnia 8 marca 2013 o środkach ochrony roślin. |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … | Oświadczam zgodność |
| 2. Klasyfikacja ryzyka operacyjnego (zgodnie z klasyfikacją określoną w AMC1, art. 11 do rozporządzenia (UE) 2019/947) |  |  |  |  |  |
| Końcowy wynik GRC | 3 | Końcowy wynik ARC | ARC-a | SAIL | II |
| 3.Ograniczenia operacyjne |  |  |  |  |  |
| Przestrzeń operacyjna oraz przestrzeń przyległa (zob. rys. 2 w art. 11 AMC1) | Oświadczenie własne | 3.1 W celu określenia przestrzeni operacyjnej, operator SBSP powinien rozważyć możliwości utrzymywania pozycji przez bezzałogowy statek powietrzny w przestrzeni 4D (szerokość, długość, wysokość i czas). |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … | Oświadczam zgodność |
|  |  | 3.2 Podczas określania przestrzeni operacyjnej w szczególności należy wziąć pod uwagę i uwzględnić dokładność rozwiązania nawigacyjnego, błąd techniczny lotu bezzałogowego statku powietrznego, a także błąd określenia toru lotu (np. błąd mapy) oraz opóźnienia. |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … | Oświadczam zgodność |
|  |  | 3.3 Pilot BSP stosuje procedury awaryjne natychmiast po pojawieniu się przesłanek, że bezzałogowy statek powietrzny może przekroczyć granice przestrzeni operacyjnej, zgodnie z punktem 5.3.9 d) poniżej. |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … | Oświadczam zgodność |
| Ryzyko na ziemi | Oświadczenie własne | 3.4 Operator SBSP ustanawia bufor ryzyka naziemnego w celu ochrony osób trzecich znajdujących się na ziemi poza przestrzenią operacyjną. |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … | Oświadczam zgodność |
|  |  | 3.4.1 Minimalnym kryterium jest zastosowanie zasady "1:1" (np. jeżeli planuje się operacje przy użyciu bezzałogowego statku powietrznego na wysokości 25 m, to bufor ryzyka na ziemi powinien wynosić co najmniej 25 m). Minimalnym kryterium jest zastosowanie zasady "1:1" (np. jeżeli BSP będzie eksploatowany na wysokości 150 m, bufor ryzyka naziemnego powinien wynosić co najmniej 150 m). g01 |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … | Oświadczam zgodność |
|  |  | 3.4.2 Zmniejszenie wartości bufora ryzyka naziemnego może mieć zastosowanie do wielowirnikowców po zastosowaniu metodologii balistycznej zaakceptowanej przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Zasada 1:1 może w pewnych przypadkach nie być wystarczająca do osiągnięcia docelowego poziomu bezpieczeństwa. W takim przypadku, Urząd Lotnictwa Cywilnego może zwrócić się o dopracowanie definicji bufora ryzyka naziemnego, w oparciu o kryteria określone w kroku#9 analizy SORA |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … | Oświadczam zgodność |
|  |  | 3.5 Przestrzeń operacyjna i bufor ryzyka na ziemi znajdują się na obszarze słabo zaludnionym. |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … | Oświadczam zgodność |
|  |  | 3.6 Wnioskodawca ocenia obszar operacji za pomocą inspekcji lub oceny na miejscu i jest w stanie uzasadnić niższe zagęszczenie osób narażonych na ryzyko w przestrzeni operacyjnej i buforze ryzyka naziemnego na ryzyko. |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … | Oświadczam zgodność |
|  |  | 3.7 Operator systemu bezzałogowego statku powietrznego zapewnia, że osoba bądź podmiot odpowiedzialny za obiekt bądź infrastrukturę podejmuje niezbędne środki ochrony osób postronnych, znajdujących się w granicach obiektu lub infrastruktury podczas wykonywania operacji |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … | Oświadczam zgodność |
|  |  | 3.8 Operator SBSP uwzględnia punkty 3.4 do 3.7 w Instrukcji Operacyjnej (OM) (patrz: pkt 4.1.1) oraz deklaruje zgodność z ich warunkami. |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … | Oświadczam zgodność |
| Ryzyko w przestrzeni powietrznej | Oświadczenie własne | 3.9 Operacja bezzałogowym statkiem powietrznym powinna być prowadzona: 3.9.1 w "nietypowej przestrzeni powietrznej”, która dla celów niniejszego PDRA jest jedną z następujących przestrzeni: 3.9.1.1 w zarezerwowanej lub wydzielonej przestrzeni powietrznej; wymóg dla ARC-a jest osiągnięty, jeśli zarezerwowana lub wydzielona przestrzeń powietrzna jest ustanowiona do celów prowadzenia operacji z wykorzystaniem systemu bezzałogowego statku powietrznego, zgodnie z niniejszym PDRA, przy czym przestrzeń operacyjna i bufor ryzyka w powietrzu - jeśli ma zastosowanie, są w całości zawarte w zarezerwowanej lub wydzielonej przestrzeni powietrznej; 3.9.1.2 na wysokości mniejszej niż 30 metrów; 3.9.1.3 w pobliżu naturalnych lub sztucznych przeszkód (m.in. drzewa, budynki, wieże, żurawie, ogrodzenia, linie wysokiego napięcia itd.), których wysokość jest niższa niż 20 metrów, utrzymując bezzałogowy statek powietrzny w odległości: - 30 metrów w poziomie od sztucznej przeszkody; - 30 m w pionie od wierzchołka przeszkody; 3.9.1.4 w pobliżu naturalnych lub sztucznych przeszkód (m.in. drzewa, budynki, wieże, żurawie, ogrodzenia, linie wysokiego napięcia itd.), których wysokość jest wyższa niż 20 metrów, utrzymując bezzałogowy statek powietrzny w odległości: - 30 metrów w poziomie od sztucznej przeszkody; - 15 m w pionie od wierzchołka przeszkody; 3.9.2 z dala od wszystkich wymienionych obszarów: (i) znanych stałych, bądź tymczasowych lądowisk dla wszystkich typów załogowych statków powietrznych; zapis obejmuje również parkingi, parki oraz pozostałe obszary, na których okazjonalnie mogą wykonywać loty helikoptery, jak również miejsca, w których Policja, śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (HEMS) oraz śmigłowce Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (SAR) wykonują loty w przypadku wypadków lub innych nagłych sytuacji; (ii) znane trasy nisko przelotowych samolotów wojskowych; (iii) wszelkie inne znane operacje wykonywane na niskim pułapie przez załogowe statki powietrzne w planowanym obszarze operacji (np. operacje balonem na trasie poniżej 500 ft); (iv) porty/obszary przybrzeżne, na terenie których mogą odbywać się operacje Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (SAR); (v) wszelkie znane obszary, na których prowadzone są loty innymi bezzałogowymi statkami powietrznymi (w tym obszary dla klubów lub stowarzyszeń modelarstwa lotniczego). |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … | Oświadczam zgodność |
|  |  | 3.10 Operator systemu bezzałogowego statku powietrznego ustanawia bufor ryzyka powietrznego w celu ochrony osób trzecich w powietrzu poza przestrzenią operacyjną, jeśli: 3.10.1 przyległą przestrzeń powietrzną do przestrzeni operacyjnej można zakwalifikować, jako ARC-d; lub 3.10.2 właściwy organ lub podmiot odpowiedzialny za zarządzanie przestrzenią powietrzną uzna to za konieczne |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … | Oświadczam zgodność |
|  |  | 3.11 Bufor ryzyka w powietrzu zgodnie z punktem 3.10 powinien znajdować się tam, gdzie prawdopodobieństwo spotkania z załogowymi statkami powietrznymi, bądź innymi użytkownikami przestrzeni powietrznej jest niskie. |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … | Oświadczam zgodność |
|  |  | 3.12 Przed lotem pilot BSP ocenia odległość planowanej operacji od potencjalnego napotkania załogowego statku powietrznego. |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … | Oświadczam zgodność |
| Obserwatorzy |  | Nie dotyczy |  |  |  |
| 4. Przepisy dotyczące operatora systemu bezzałogowego statku powietrznego i operacji wykonywanych przy użyciu systemu bezzałogowego statku powietrznego |  |  |  |  |  |
| Operator SBSP i operacje przy użyciu systemu bezzałogowego statku powietrznego | Oświadczenie poparte danymi | 4.1 Operator SBSP powinien: |  |  |  |
|  |  | 4.1.1 opracować instrukcję operacyjną (wzór - zob. AMC1 UAS.SPEC.030 pkt 3 lit. e) oraz informacje uzupełniające w GM1 UAS.SPEC.030 pkt 3 lit. e); |  | Opis w jaki sposób spełniono wymaganie: … | Oświadczam zgodność oraz, że dowody potwierdzające znajdują się w INOP. |
|  |  | 4.1.2 opracować procedury zapewniające bezpieczeństwo operacji i przestrzeganie w ramach planowanej operacji wymogów w zakresie ochrony mających zastosowanie do obszaru operacji; |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … | Oświadczam zgodność oraz, że dowody potwierdzające znajdują się w INOP. |
|  |  | 4.1.3 opracować środki służące ochronie przed bezprawną ingerencją i nieuprawnionym dostępem; |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … | Oświadczam zgodność oraz, że dowody potwierdzające znajdują się w INOP. |
|  |  | 4.1.4 opracować procedury zapewniające, aby wszystkie operacje przebiegały zgodnie z przepisami rozporządzenia (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. W szczególności przeprowadza on ocenę skutków dla ochrony danych, jeżeli wymaga tego krajowy organ ds. ochrony danych w zastosowaniu art. 35 rozporządzenia (UE) 2016/679; |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … | Oświadczam zgodność oraz, że dowody potwierdzające znajdują się w INOP. |
|  |  | 4.1.5 opracować wytyczne dla swoich pilotów bezzałogowych statków powietrznych, zgodnie z którymi operacje z użyciem systemów bezzałogowych statków powietrznych należy planować w taki sposób, aby zminimalizować uciążliwości, w tym hałas i uciążliwości związane z innymi emisjami, dla ludzi i zwierząt; |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: …. | Oświadczam zgodność oraz, że dowody potwierdzające są dostępne do wglądu przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. |
|  |  | 4.1.6 opracować plan działania w sytuacjach awaryjnych (ERP) odpowiedni do operacji (zob. pkt 7 GM1 UAS.SPEC.030 ust. 3 lit. e); |  | Opis w jaki sposób spełniono wymaganie: … | Oświadczam zgodność oraz, że dowody potwierdzające znajdują się w INOP. |
|  |  | 4.1.7 zatwierdzić procedury operacyjne zgodnie z warunkami dla „średniego” poziomu solidności, które zawarte są w AMC2 UAS.SPEC.030(3)(e); |  | Opis w jaki sposób spełniono wymaganie: … | Oświadczam zgodność oraz, że dowody potwierdzające są dostępne do wglądu przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. |
|  |  | 4.1.8 zapewnić adekwatność procedur bezpieczeństwa i awaryjnych oraz udowodnić je za pomocą jednej z poniższych metod: a) specjalne próby w locie; lub b) symulacje, pod warunkiem że reprezentatywność środków symulacji została udowodniona dla zamierzonego celu z pozytywnym skutkiem; lub c) wszelkie inne środki możliwe do przyjęcia przez Urząd Lotnictwa Cywilnego; |  | Opis w jaki sposób spełniono wymaganie: … | Oświadczam zgodność oraz, że dowody potwierdzające są dostępne do wglądu przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. |
|  |  | 4.1.9 posiada zasady określające, w jaki sposób pilot (piloci) bezzałogowego statku powietrznego i każdy inny członek personelu odpowiedzialny za realizację obowiązków istotnych z punktu widzenia operacji z użyciem systemu bezzałogowego statku powietrznego mogą złożyć oświadczenie o ich zdolności do wykonania operacji przed przystąpieniem do jakiejkolwiek operacji; |  | Opis w jaki sposób spełniono wymaganie: … | Oświadczam zgodność oraz, że dowody potwierdzające są dostępne do wglądu przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. |
|  |  | 4.1.10 gdy operacja odbywa się w kontrolowanej przestrzeni powietrznej (klasa C lub D), w ramach procedur zawartych w INOP (punkt 4.1.1 powyżej) należy uwzględnić opis następujących elementów: |  |  |  |
|  |  | (a) metody i środki komunikacji z właściwym organem lub podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie przestrzenią przez cały okres wykonywania operacji |  | Opis w jaki sposób spełniono wymaganie: … | Oświadczam zgodność oraz, że dowody potwierdzające są dostępne do wglądu przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. |
|  |  | (b) członka lub członków personelu odpowiedzialnych za realizację obowiązków istotnych z punktu widzenia operacji SBSP, którzy są odpowiedzialni za ustanowienie komunikacji. |  | Opis w jaki sposób spełniono wymaganie: … | Oświadczam zgodność oraz, że dowody potwierdzające są dostępne do wglądu przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. |
|  |  | 4.1.11 wyznacza do każdego lotu pilota BSP z odpowiednimi kompetencjami oraz w razie potrzeby inny personel odpowiedzialny za realizację obowiązków istotnych z punktu widzenia operacji SBSP |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: …. | Oświadczam zgodność oraz, że dowody potwierdzające znajdują się w INOP. |
|  |  | 4.1.12 zapewnia, aby w ramach wszystkich operacji efektywnie wykorzystywano widmo radiowe oraz wspierano efektywne wykorzystanie widma radiowego w celu uniknięcia szkodliwych zakłóceń; |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: …. | Oświadczam zgodność oraz, że dowody potwierdzające znajdują się w INOP. |
|  |  | 4.1.13 przechowuje przez co najmniej 3 lata i aktualizuje rejestr informacji na temat operacji z wykorzystaniem SBSP, w tym wszelkich nadzwyczajnych zdarzeń technicznych lub operacyjnych oraz innych danych wymaganych na podstawie zezwolenia na operację. |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: …. | Oświadczam zgodność oraz, że dowody potwierdzające są dostępne do wglądu przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. |
| Obsługa techniczna SBSP | Oświadczenie własne | 4.2 Operator SBSP powinien: |  |  |  |
|  |  | 4.2.1 zapewnić, aby instrukcje obsługi technicznej SBSP zostały uwzględnione w INOP i obejmowały co najmniej instrukcje i wymogi producenta SBSP, jeżeli ma to zastosowanie; |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: …. | Oświadczam zgodność |
|  |  | 4.2.2 zapewnić, aby personel obsługi technicznej przestrzegał instrukcji obsługi technicznej podczas wykonywania czynności z zakresu obsługi technicznej; |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: …. | Oświadczam zgodność |
|  |  | 4.2.3 przechowywać i prowadzić aktualną ewidencję czynności z zakresu obsługi technicznej przeprowadzonych na SBSP, przez co najmniej 3 lata; |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: …. | Oświadczam zgodność |
|  |  | 4.2.4 sporządzić i prowadzić aktualny wykaz członków personelu obsługi technicznej zatrudnionych przez operatora w celu wykonywania czynności z zakresu obsługi technicznej; |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: …. | Oświadczam zgodność |
|  |  | 4.2.5 w razie potrzeby zapewnić zgodność z sekcją UAS.SPEC.100 rozporządzenia wykonawczego 2019/947. |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … w przeciwnym razie należy wpisać „nie dotyczy” | Oświadczam zgodność, lub „nie dotyczy” |
| Zewnętrzne systemy wspierające operację | Oświadczenie własne | 4.3 Operator systemu bezzałogowego statku powietrznego zapewnia, aby poziom realizacji wszelkich zewnętrznych usług niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa lotu był odpowiedni do planowanej operacji. Operator systemu bezzałogowego statku powietrznego powinien oświadczyć, że ten poziom osiągów jest odpowiednio osiągany. |  | Opis w jaki sposób spełniono wymaganie: … | Oświadczam zgodność |
|  |  | 4.4 W stosownych przypadkach określa podział ról i obowiązków między operatorem a zewnętrznym dostawcą (zewnętrznymi dostawcami) usług. |  | Opis w jaki sposób spełniono wymaganie: … | Oświadczam zgodność |
| 5. Przepisy dotyczące personelu odpowiedzialnego za realizację obowiązków istotnych z punktu widzenia operacji SBSP |  |  |  |  |  |
| Ogólne | Oświadczenie własne | 5.1 Operator SBSP pilnuje, aby cały personel odpowiedzialny za obowiązki istotne dla operacji z użyciem SBSP przeszedł oparte na kompetencjach szkolenie teoretyczne i praktyczne właściwe dla wykonywanych obowiązków, na które składają się odpowiednie elementy teoretyczne wynikające z AMC1 UAS.SPEC.050(1)(d) i UAS.SPEC.050(1)(e). Dodatkowo w przypadku pilotów BSP również z AMC3 UAS.SPEC.050(1)(d); |  | Opis w jaki sposób spełniono wymaganie: … | Oświadczam zgodność oraz, że dowody potwierdzające są dostępne do wglądu przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Program szkolenia udokumentowany jest w INOP |
|  |  | 5.2 Operator SBSP przechowuje i prowadzi aktualną ewidencję wszystkich odpowiednich kwalifikacji i kursów szkoleniowych ukończonych przez pilota bezzałogowego statku powietrznego oraz personel odpowiedzialny za realizację obowiązków istotnych z punktu widzenia operacji z użyciem systemu bezzałogowego statku powietrznego i personel obsługi technicznej, przez co najmniej 3 lata od zakończenia przez te osoby pracy w organizacji lub zmiany ich stanowiska w organizacji |  | Opis w jaki sposób spełniono wymaganie: … | Oświadczam zgodność. |
| Pilot BSP | Oświadczenie własne | 5.3 Pilot BSP powinien posiadać prawo do odstąpienia lub opóźnienia operacji w przypadku wystąpienia następujących warunków: |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … | Oświadczam zgodność. |
|  |  | 5.3.1 bezpieczeństwo osób jest zagrożone; |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: …. | Oświadczam zgodność |
|  |  | 5.3.2 mienie na ziemi jest zagrożone; |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: …. | Oświadczam zgodność |
|  |  | 5.3.3 inni użytkownicy przestrzeni powietrznej są zagrożeni; |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: …. | Oświadczam zgodność |
|  |  | 5.3.4 doszło do naruszenia warunków zezwolenia na operację. |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: …. | Oświadczam zgodność |
|  |  | 5.4 Pilot BSP powinien: |  |  |  |
|  |  | 5.4.1 nie może wykonywać obowiązków pod wpływem substancji psychoaktywnych lub alkoholu bądź w sytuacji, gdy nie jest zdolny do wykonywania swoich zadań z powodu urazu, zmęczenia, zażywanych leków, choroby lub z innych przyczyn; |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: …. | Oświadczam zgodność |
|  |  | 5.4.2 znać instrukcję producenta dostarczoną przez producenta systemu bezzałogowego statku powietrznego; |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: …. | Oświadczam zgodność |
|  |  | 5.4.3 uzyskać aktualne informacje istotne z punktu widzenia planowanej operacji dotyczące wszelkich stref geograficznych określonych zgodnie z art. 15 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/947; |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: …. | Oświadczam zgodność |
|  |  | 5.4.4 zapewnić, aby system bezzałogowego statku powietrznego był w stanie gwarantującym bezpieczne wykonanie zaplanowanego lotu oraz, w stosownych przypadkach, sprawdza, czy system jednoznacznej zdalnej identyfikacji jest aktywny i aktualny. |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: …. | Oświadczam zgodność |
| Współpraca wielu załóg (MCC) | Oświadczenie własne | 5.5 Jeżeli wymagana jest współpraca wielu załóg (MCC), operator systemu bezzałogowego statku powietrznego powinien: |  |  |  |
|  |  | 5.5.1 wyznaczyć dowódcę pilota BSP, który odpowiada za każdy lot; |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … w przeciwnym razie należy wpisać „nie dotyczy” | Oświadczam zgodność lub „nie dotyczy” |
|  |  | 5.5.2 posiadać procedury zapewniające koordynację między pilotami BSP za pośrednictwem solidnych i skutecznych środków komunikacji, procedury te muszą zawierać: |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … w przeciwnym razie należy wpisać „nie dotyczy” | Oświadczam zgodność lub „nie dotyczy” |
|  |  | 5.5.2.1 przydzielenie zadań członkom personelu odpowiedzialnego za realizację obowiązków istotnych z punktu widzenia operacji SBSP; |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … w przeciwnym razie należy wpisać „nie dotyczy” | Oświadczam zgodność lub „nie dotyczy” |
|  |  | 5.5.2.2 ustanowienie stopniowej komunikacji; |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … w przeciwnym razie należy wpisać „nie dotyczy” | Oświadczam zgodność lub „nie dotyczy” |
|  |  | 5.6 upewnić się, że szkolenie pilotów BSP obejmuje MCC. |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … w przeciwnym razie należy wpisać „nie dotyczy” | Oświadczam zgodność lub „nie dotyczy” |
| Obsługa techniczna bezzałogowego statku powietrznego | Oświadczenie własne | 5.7 Każdy członek personelu obsługi technicznej upoważniony przez operatora SBSP do wykonywania czynności obsługi technicznej powinien zostać odpowiednio przeszkolony w zakresie udokumentowanych procedur obsługi technicznej. |  | Opis w jaki sposób spełniono wymaganie: … | Oświadczam zgodność oraz że dowody potwierdzające zostały włączone do INOP. Dowody szkolenia dostępne są na prośbę ULC |
| Personel odpowiedzialny za obowiązki istotne dla operacji BSP | Oświadczenie własne | Personel odpowiedzialny za obowiązki istotne dla operacji z użyciem bezzałogowego statku powietrznego, oświadcza zdolność do wykonania operacji przed przystąpieniem do jakiejkolwiek operacji. |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … | Oświadczam zgodność |
| 6. Warunki techniczne |  |  |  |  |  |
| SBSP | Oświadczenie własne | 6.1 Bezzałogowy statek powietrzny jest wyposażony w środki do monitorowania parametrów krytycznych dla bezpiecznego lotu, w szczególności: |  |  |  |
|  |  | 6.1.1 położenie bezzałogowego statku powietrznego, wysokość nad poziomem ziemi, prędkość względem ziemi lub prędkość w powietrzu, położenie i tor lotu; |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: …. | Oświadczam zgodność |
|  |  | 6.1.2 poziom naładowania akumulatora, poziom paliwa itp. |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: …. | Oświadczam zgodność |
|  |  | 6.1.3. status krytycznych funkcji i systemów; co najmniej, w przypadku usług opartych na sygnałach radiowych (np. C2 Link, GNSS itp.) - należy zapewnić środki do monitorowania odpowiedniej wydajności i uruchomienia alarmu, jeśli poziom staje się zbyt niski |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: …. | Oświadczam zgodność |
|  |  | 6.2 System bezzałogowego statku powietrznego, a w szczególności jego zdolność do utrzymywania pozycji w przestrzeni 4D (szerokość, długość, wysokość i czasu) umożliwia pilotowi BSP na bezpieczne prowadzenie operacji w pobliżu naturalnych lub sztucznych przeszkód. Uwaga: Bezzałogowy statek powietrzny powinien być zdolny do bezpiecznego wykonania lotu w odległości nie większej niż 30 m od naturalnej, bądź sztucznej przeszkody. |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: …. | Oświadczam zgodność |
|  |  | 6.3 System bezzałogowego statku powietrznego powinien zapewniać środki umożliwiające zaprogramowanie trasy lotu BSP przed startem, lub - w przypadku alternatywnych tras – wyposażony jest w środki umożliwiające omijanie przeszkód przy jednoczesnym utrzymaniu się w planowanej przestrzeni operacyjnej. |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: …. | Oświadczam zgodność |
|  |  | 6.3.1 w przypadku korzystania z alternatywnych tras, BSP powinien zapewnić środki, które zapobiegają przekroczeniu przez bezzałogowy statek powietrzny poziomych i pionowych granic przestrzeni operacyjnej. |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … w przeciwnym razie należy wpisać „nie dotyczy”…. | Oświadczam zgodność lub „nie dotyczy” |
|  |  | 6.4 System bezzałogowego statku powietrznego powinien być chroniony przed potencjalnymi zakłóceniami elektromagnetycznymi od infrastruktury/obiektów znajdujących się w obszarze lotu. |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: …. | Oświadczam zgodność |
| Interfejs człowiek-maszyna (HMI) | Oświadczenie własne | 6.5 Interfejsy informacyjne i sterowania BSP są jasno i zwięźle przedstawione, nie dezorientują i nie powodują nadmiernego zmęczenia, ani nie przyczyniają się do błędów personelu, które mogłyby negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo operacji. |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: …. | Oświadczam zgodność |
|  |  | 6.6 Operator systemu bezzałogowego statku powietrznego przeprowadza ocenę bezzałogowego statku powietrznego, która uwzględnia i odnosi się do czynników ludzkich w celu ustalenia, czy interfejs człowiek- maszyna (HMI) jest odpowiedni dla danej operacji. |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: …. | Oświadczam zgodność |
| Łącze C2 i komunikacja | Oświadczenie własne | 6.7 Bezzałogowy statek powietrzny spełnia obowiązujące wymagania dotyczące urządzeń radiowych i wykorzystania widma RF. |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: …. | Oświadczam zgodność |
|  |  | 6.8 Stosuje się mechanizmy ochrony przed zakłóceniami, zwłaszcza jeśli dla łącza C2 wykorzystywane są pasma nielicencjonowane (np. ISM) (mechanizmy takie jak FHSS, DSSS lub OFDM lub procedura wyłączania częstotliwości). |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: …. | Oświadczam zgodność |
|  |  | 6.9 Bezzałogowy statek powietrzny wyposażony jest w łącze kierowania i kontroli (C2), które jest chronione przed nieuprawnionym dostępem do funkcji kierowania i kontroli. |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: …. | Oświadczam zgodność |
|  |  | 6.10 W przypadku utraty łącza kierowania i kontroli (C2), bezzałogowy statek powietrzny powinien dysponować niezawodną i przewidywalną metodą odzyskania łącza dowodzenia i kontroli BSP lub zakończenia lotu w sposób ograniczający wszelkie niepożądane skutki dla osób trzecich w powietrzu lub na ziemi. |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: …. | Oświadczam zgodność |
|  |  | 6.11 W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej pilot BSP dysponuje skutecznymi środkami do komunikowania się z odpowiednimi organami. |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: …. | Oświadczam zgodność |
| Taktyczne środki ograniczające |  | Nie dotyczy |  |  |  |
| Powstrzymanie BSP przed opuszczeniem granic operacji | Oświadczenie poparte danymi | 6.12 Aby zapewnić bezpieczne przywrócenie funkcjonowania po awarii technicznej, która dotyczy SBSP lub zewnętrznego systemu wspierającego operację, operator SBSP powinien przestrzegać następujących podstawowych zasad dotyczących bezpieczeństwa: |  |  |  |
|  |  | 6.12.1 żadna prawdopodobna awaria BSP lub jakiegokolwiek zewnętrznego systemu wspierającego operację nie prowadzi do przekroczenia granic przestrzeni operacyjnej; oraz |  | Opis w jaki sposób spełniono wymaganie: … | „Nie dotyczy ponieważ zastosowanie ma wzmocnione zabezpieczenie (FTS)” Lub „Oświadczam zgodność” Dostępna jest ocena projektu i instalacji, która obejmuje co najmniej: • cechy konstrukcyjne i instalacyjne (niezależność, separacja i redundancja) oraz • szczególne ryzyko (np. grad, lód, śnieg, zakłócenia elektromagnetyczne, itp.) istotne dla rodzaju operacji. |
|  |  | 6.12.2 oczekuje się, że nie dojdzie do wypadku śmiertelnego z powodu jakiejkolwiek prawdopodobnej awarii BSP lub jakiegokolwiek zewnętrznego systemu wspierającego operację. Uwaga: Termin "prawdopodobny" należy rozumieć w jego interpretacji jakościowej, tzn. "przewiduje się, że może wystąpić jeden lub więcej razy w ciągu całego okresu użytkowania systemu". |  | Opis w jaki sposób spełniono wymaganie: … |  |
|  |  | 6.13 Poniższe warunki wzmocnionego zabezpieczenia mają zastosowanie, jeśli obszar przyległy obejmuje zgromadzenie ludzi lub jeśli przyległa przestrzeń powietrzna jest sklasyfikowana jako ARC-d (zgodnie z SORA): |  |  |  |
|  |  | 6.13.1 SBSP jest zaprojektowany zgodnie z normami uznanymi za odpowiednie przez właściwy organ lub zgodnie ze sposobem spełnienia wymagań (MOC), który jest możliwy do przyjęcia przez ten organ, tak, aby: |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … w przeciwnym razie należy wpisać „nie dotyczy” | „Nie dotyczy ponieważ zastosowanie ma podstawowe zabezpieczenie” lub „Oświadczam zgodność z MoC Light UAS.2511-01. Dostępne są dane z analiz lub testów wraz z dowodami potwierdzającymi“ lub „SBSP posiada DVR wykazujący zgodność z wymaganiami dotyczącymi wzmocnionego zabezpieczenia.” |
|  |  | 6.13.1.1 prawdopodobieństwo opuszczenia przez bezzałogowy statek powietrzny przestrzeni operacyjnej jest mniejsze niż 10-4/FH; oraz |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … w przeciwnym razie należy wpisać „nie dotyczy” |  |
|  |  | 6.13.1.2 żadna pojedyncza awaria bezzałogowego statku powietrznego lub jakiegokolwiek zewnętrznego systemu wspomagającego operację nie prowadzi do przekroczenia granic bufora ryzyka naziemnego. Uwaga: Termin "awaria" jest rozumiany, jako zdarzenie, które wpływa na działanie komponentu, części lub elementu w taki sposób, że nie może on już działać zgodnie z przeznaczeniem. Błędy mogą powodować awarie, ale nie są uważane za awarie. Niektóre awarie strukturalne lub mechaniczne mogą być wyłączone z tego kryterium, jeśli można wykazać, że te części mechaniczne zostały zaprojektowane zgodnie z najlepszymi praktykami przemysłu lotniczego. |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … w przeciwnym razie należy wpisać „nie dotyczy” |  |
|  |  | 6.13.2 oprogramowanie (SW) oraz sprzęt elektroniczny (AEH), których błąd konstrukcyjny mógłby bezpośrednio prowadzić do operacji poza buforem ryzyka naziemnego, są opracowane zgodnie z normą lub najlepszymi praktykami przemysłu lotniczego, które są uznawane za odpowiednie przez przez EASA Uwaga 1: Proponowane dodatkowe warunki bezpieczeństwa obejmują zarówno poziom integralności, jak i poziom bezpieczeństwa. Uwaga 2: Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa nie oznaczają systematycznej potrzeby opracowywania SW i AEH zgodnie z normą lub metodologią branżową, które są uznawane za odpowiednie przez właściwy organ. Przykładowo, jeżeli projekt bezzałogowego statku powietrznego obejmuje niezależną funkcję wyłączania silnika, która systematycznie zapobiega opuszczeniu przez bezzałogowy statek powietrzny bufora ryzyka naziemnego w wyniku pojedynczych awarii lub błędu SW/AEH w sterowaniu lotem, można uznać, że cel przepisów pkt 6.13.1 powyżej został osiągnięty. Uwaga 3: W przypadku tego PDRA posiadanie przyległej przestrzeni powietrznej sklasyfikowanej jako ARC-c, takiej jak szpitalne lądowisko dla helikopterów, w niekontrolowanej przestrzeni powietrznej uznaje się również za podlegającą powyższym dodatkowym warunkom (oprócz ARC-d, zgodnie z krokiem #9 analizy SORA). |  | Odniesienie do rozdziału/sekcji INOP: … w przeciwnym razie należy wpisać „nie dotyczy” |  |
| Zdalna identyfikacja | Oświadczenie własne | 6.14 Bezzałogowy statek powietrzny posiada niepowtarzalny numer seryjny zgodny z normą ANSI/CTA-2063-A- 2019 (Small Unmanned Aerial Systems Serial Numbers, 2019), zgodnie z art. 40 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2019/945. |  | Opis w jaki sposób spełniono wymaganie: … | Oświadczam zgodność |
|  |  | 6.15 BSP jest wyposażony w system zdalnej identyfikacji zgodnie z art. 40 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2019/945. |  | Opis w jaki sposób spełniono wymaganie: … | Oświadczam zgodność |
| Oświetlenie | Oświadczenie własne | 6.16 Jeżeli bezzałogowy statek powietrzny jest używany w nocy, jest wyposażony w co najmniej jedno zielone migające światło, zgodnie z pkt UAS.SPEC.050 ust. 1 lit. l) ppkt (i) rozporządzenia 2019/947. |  | Opis, w jaki sposób spełniono wymaganie … w przeciwnym razie należy wpisać „nie dotyczy” | Oświadczam zgodność lub „nie dotyczy” |

| Czytelny podpis wnioskującego | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |
| --- | --- |
| Tabela PDRA-G03 wersja 1.1 - Główne ograniczenia i przepisy dotyczące PDRA-G03 |  |

Wyznaczona przestrzeń lotu i przestrzeń bezpieczeństwa dla operacji stanowią rzut na powierzchnię Ziemi co pozwala określić „obszar zagrożony” nad którym będzie wykonywana operacja. Dodatkowo należy wyznaczyć bufor ryzyka naziemnego.

Przestrzeń operacyjną i bufor ryzyka naziemnego należy przedstawić w pliku KML (Google Earth Pro). Na stronie nr 1 znajdują się wskazówki w jaki sposób wyznaczyć przestrzeń operacyjną oraz bufor ryzyka naziemnego.

System awaryjnego zakończenia lotu (ang. FTS – flight termination system)