Szczegóły znajdują się w Załączniku B w dokumencie Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems (Regulations (EU) 2019-947 and (EU) 2019-945): https://www.easa.europa.eu/en/document-library/easy-access-rules/easy-access-rules-unmanned-aircraft-systems-regulations-eu

M1 - Strategiczne środki ograniczające ryzyko na ziemi

W pustym polu należy wskazać odniesienie do dokumentacji, w której opisano spełnienie wymogów - Nazwa dokumentu:
Rozdział:

|  |  | Poziom integralności |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Niski | Średni | Wysoki |
| M1 - Strategiczne środki ograniczające ryzyko na ziemi | Kryterium nr 1 (definicja bufora ryzyka na ziemi) | Bufor ryzyka na ziemi z zachowaniem, co najmniej, zasady 1:1 lub dla BSP typu MR stosując podejście metodologii balistycznej akceptowalnej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. | Bufor ryzyka na ziemi uwzględnia: a) mało prawdopodobne, pojedyncze przypadki nieprawidłowej pracy lub awarie (w tym części wysokoenergetyczne takie jak wirniki i śmigła), które prowadziłyby do operacji poza przestrzenią operacyjną; b) warunki meteorologiczne (np. wiatr); c) opóźnienia BSP (np. opóźnienia, które wpływają na punktualne wykonywanie zwrotów przez BSP); d) zachowanie BSP podczas aktywacji technicznego środka powstrzymującego; oraz e) osiągi BSP. | Takie same jak w przypadku poziomu średniego. |
|  |  | Nazwa dokumentu: Rozdział: | Nazwa dokumentu: Rozdział: | Nazwa dokumentu: Rozdział: |
|  | Kryterium nr 2 (ocena osób zagrożonych) | Wnioskodawca ocenia obszar operacyjny za pomocą: - kontroli na miejscu; lub - odpowiednich ocen w celu uzasadnienia zmniejszenia zagęszczenia osób zagrożonych (np. obszar mieszkalny w ciągu dnia, gdy niektóre osoby mogą nie być obecne lub strefa przemysłowa nocą z tego samego powodu). | Wnioskodawca ocenia obszar operacyjny na podstawie wiarygodnych danych na temat gęstości (np. danych od dostawcy usług U-Space), istotnych dla proponowanego obszaru i czasu operacji, aby uzasadnić niższe zagęszczenie osób zagrożonych. Jeżeli wnioskodawca zgłasza zmniejszenie ryzyka ze względu na „chronione środowisko operacyjne, wtedy: a) używa BSP o masie poniżej 25 kg i wykonuje lot z prędkością poniżej 174 węzłów (90 m/s); oraz b) wykazuje, że, pomimo, iż operacja przeprowadzana jest w zaludnionym środowisku, to można za uzasadnienie przyjąć, że większość osób postronnych będzie znajdowała się wewnątrz budynków. | Takie same jak w przypadku poziomu średniego. |
|  |  | Nazwa dokumentu: Rozdział: | Nazwa dokumentu: Rozdział: | Nazwa dokumentu: Rozdział: |

|  |  | Poziom pewności |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Niski | Średni | Wysoki |
| M1 - Strategiczne środki ograniczające ryzyko na ziemi | Kryterium nr 1 (definicja bufora ryzyka na ziemi) | Wnioskodawca deklaruje, że ​​osiągnięto wymagany poziom integralności. | Wnioskodawca posiada dokumenty potwierdzające prawdziwość deklaracji o osiągnięciu wymaganego poziomu integralności. Zazwyczaj odbywa się to za pomocą testów, analiz, symulacji, inspekcji, przeglądu projektu lub doświadczenia operacyjnego. | Deklarowany poziom integralności jest weryfikowany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego lub przez podmiot wyznaczony przez Prezesa. |
|  |  | Nazwa dokumentu: Rozdział: | Nazwa dokumentu: Rozdział: | Nazwa dokumentu: Rozdział: |
|  | Kryterium nr 2 (ocena osób zagrożonych) | Wnioskodawca deklaruje, że osiągnięto wymagany poziom integralności. | Dane dotyczące zagęszczenia zastosowane w celu ograniczenia ryzyka są mapą średniego zagęszczenia dla dnia/przedziału czasowego operacji, które pochodzącą ze źródeł statycznych (np. dane spisowe dla operacji nocnych). Ponadto, w przypadku operacji zlokalizowanych (np. dostawa w obrębie miasta lub kontrola infrastruktury), wnioskodawca przedkłada proponowaną trasę/obszar operacji właściwemu organowi (np. policji w mieście, urzędowi ochrony ludności, właścicielowi infrastruktury, itp.) w celu weryfikacji zgłoszenia o zmniejszonej liczbie osób zagrożonych. | Takie same jak w przypadku poziomu średniego, jednakże dane o zagęszczeniu zastosowane w celu ograniczenia ryzyka są mapą zagęszczenia w czasie zbliżonym do rzeczywistego z dynamicznego pozyskiwania (np. dane użytkowników usług telefonii komórkowej) i mają zastosowanie do dnia/przedziału czasowego operacji. |
|  |  | Nazwa dokumentu: Rozdział: | Nazwa dokumentu: Rozdział: | Nazwa dokumentu: Rozdział: |

Jeżeli BSP ma operować na wysokości 120 m bufor ryzyka na ziemi powinien wynosić, co najmniej 120 m.