Szczegóły znajdują się w Załączniku E w dokumencie Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems (Regulations (EU) 2019-947 and (EU) 2019-945): https://www.easa.europa.eu/en/document-library/easy-access-rules/easy-access-rules-unmanned-aircraft-systems-regulations-eu

SAIL II

| PROBLEM TECHNICZNY Z BSP |  | Poziom integralności |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Niski | Uzupełnia wnioskujący |
| OSO#01 Należy upewnić się, że operator SBSP jest kompetentny i/lub zweryfikowany | Kryteria | Wnioskodawca jest zaznajomiony z używanym SBSP i posiada, co najmniej, następujące odpowiednie procedury operacyjne: listy kontrolne, obsługę techniczną, szkolenia, zadania i powiązane obowiązki. | Nazwa dokumentu: INOP Rozdział: Część A, Część B, Część D, Część E, Część T sekcja 6.1, Część O sekcja 7.1 , 7.2, 7.3 Załącznik 8.2 Załącznik 8.3.1 |
| PROBLEM TECHNICZNY Z BSP |  | Poziom pewności |  |
|  |  | Niski | Uzupełnia wnioskujący |
| OSO#01 Należy upewnić się, że operator SBSP jest kompetentny i/lub zweryfikowany | Kryteria | Elementy określone w poziomie integralności zostały uwzględnione w ConOps. | Oświadczam spełnienie wymagań poziomu pewności. |

| PROBLEM TECHNICZNY Z BSP |  | Poziom integralności |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Opcjonalny | Uzupełnia wnioskujący |
| OSO#02 BSP zaprojektowany i wyprodukowany przez kompetentny i/lub zweryfikowany podmiot | Kryteria | Według wnioskującego |  |
| PROBLEM TECHNICZNY Z BSP |  | Poziom pewności |  |
|  |  | Opcjonalny | Uzupełnia wnioskujący |
| OSO#02 BSP zaprojektowany i wyprodukowany przez kompetentny i/lub zweryfikowany podmiot | Kryteria | Według wnioskującego |  |

| PROBLEM TECHNICZNY Z BSP |  | Poziom integralności |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Niski | Uzupełnia wnioskujący |
| OSO#03 Obsługa techniczna BSP jest wykonywana przez kompetentny i/lub zweryfikowany podmiot | Kryteria | (a) Instrukcje obsługi technicznej BSP są zdefiniowane i w stosownych przypadkach obejmują instrukcje i wymagania producenta BSP. (b) Personel wykonujący obsługę techniczną jest kompetentny i otrzymał upoważnienie do przeprowadzania obsługi technicznej BSP. (c) Personel zapewniający obsługę techniczną korzysta z instrukcji obsługi technicznej BSP podczas przeprowadzania obsługi technicznej. | (b) Nazwa dokumentu: INOP Rozdział: Część O sekcja 7.1 (c) Nazwa dokumentu: INOP Rozdział: Część O sekcja 7.3 Oświadczam spełnienie wymagań poziomu integralności. |
| PROBLEM TECHNICZNY Z BSP |  | Poziom pewności |  |
|  |  | Niski | Uzupełnia wnioskujący |
| OSO#03 Obsługa techniczna BSP jest wykonywana przez kompetentny i/lub zweryfikowany podmiot | Kryteria nr 1 (Procedura) | (a) Instrukcje obsługi technicznej są udokumentowane. (b) Przeprowadzona obsługa techniczna BSP jest rejestrowana w systemie dziennika obsługi technicznej 1/2. (c) Ustanawia się i aktualizuje wykaz personelu obsługi technicznej upoważnionego do przeprowadzania obsługi technicznej. | (a) Nazwa dokumentu: INOP Rozdział: Załącznik 8.3.1 (b) Nazwa dokumentu: INOP Rozdział: Część A sekcja 1.7, Część O sekcja 7.1 (c) Nazwa dokumentu: INOP Rozdział: Część A sekcja 1.7, Część O sekcja 7.1 Oświadczam spełnienie wymagań poziomu pewności. |
|  | Komentarze | 1Celem jest zarejestrowanie całej procedury obsługi technicznej statku powietrznego i przyczyn jej wykonania (usunięcie wad lub usterek, modyfikacje, planowa obsługa techniczna, itp.) 2Dziennik obsługi technicznej może być wymagany do kontroli/audytu przez właściwy organ lub upoważnionego przedstawiciela |  |
|  | Kryterium nr 2 (Szkolenia) | Rejestr wszystkich odpowiednich kwalifikacji, doświadczenia i/lub szkoleń ukończonych przez personel obsługi technicznej został stworzony i jest aktualizowany. | Nazwa dokumentu: INOP Rozdział: Część A sekcja 1.7 |

| PROBLEM TECHNICZNY Z BSP |  | Poziom integralności |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Opcjonalny | Uzupełnia wnioskujący |
| OSO#04 SBSP opracowano zgodnie z uznanymi standardami projektowania | Kryteria | Według wnioskodawcy |  |
| PROBLEM TECHNICZNY Z BSP |  | Poziom pewności |  |
|  |  | Opcjonalny | Uzupełnia wnioskujący |
| OSO#04 SBSP opracowano zgodnie z uznanymi standardami projektowania | Kryteria | Według wnioskodawcy |  |

| PROBLEM TECHNICZNY Z BSP |  | Poziom integralności |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Opcjonalny | Uzupełnia wnioskujący |
| OSO#05 SBSP został zaprojektowany z uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa i niezawodności systemu | Kryteria | Według wnioskodawcy |  |
| PROBLEM TECHNICZNY Z BSP |  | Poziom pewności |  |
|  |  | Opcjonalny | Uzupełnia wnioskujący |
| OSO#05 SBSP został zaprojektowany z uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa i niezawodności systemu | Kryteria | Według wnioskodawcy |  |

| PROBLEM TECHNICZNY Z BSP |  | Poziom integralności |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Niski | Uzupełnia wnioskujący |
| OSO#06 Charakterystyka łącza C3 (np. efektywność, wykorzystanie widma RF) jest odpowiednia dla operacji | Kryteria | (a) Wnioskodawca stwierdza, że ​​efektywność wykorzystania widma RF1 i warunki środowiskowe dla łączy C3 są wystarczające do bezpiecznego przeprowadzenia planowanej operacji. (b) Pilot posiada środki do ciągłego monitorowania jakości łączy C3 i zapewnia, że ​​jakość ta nadal spełnia wymagania operacyjne2. | Nazwa dokumentu: INOP Rozdział: Część T sekcja 6.1.2 Oświadczam spełnienie wymagań poziomu integralności. |
|  | Komentarze | 1W przypadku niskiego poziomu integralności nielicencjonowane pasma częstotliwości są dopuszczalne tylko w pewnych warunkach, np.: a) wnioskodawca wykazuje zgodność z innymi wymogami dotyczącymi wykorzystania widma RF (np. dyrektywą 2014/53/ UE) demonstrując, że sprzęt BSP jest zgodny z tymi wymogami; oraz b) stosując mechanizmy chroniące przed zakłóceniami (np. FHSS, usuwanie konfliktów częstotliwości według procedury - to metoda transmisji sygnałów radiowych poprzez szybką zmianę częstotliwości nośnej wśród wielu różnych częstotliwości zajmujących duże pasmo widmowe. Zmiany sterowane są kodem znanym zarówno nadajnikowi , jak i odbiornikowi . FHSS służy do unikania zakłóceń, zapobiegania podsłuchiwania i umożliwiania komunikacji z wielokrotnym dostępem z podziałem kodu (CDMA)). 2Pilot BSP posiada stały i aktualny dostęp do odpowiednich informacji C3, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo lotu. W przypadku operacji wymagających tylko niskiego poziomu integralności dla tego OSO, można to osiągnąć poprzez monitorowanie siły sygnału łącza C2 i otrzymywanie ostrzeżenia z interfejsu HMI BSP, jeśli siła sygnału stanie się zbyt niska. |  |
| PROBLEM TECHNICZNY Z BSP |  | Poziom pewności |  |
|  |  | Niski | Uzupełnia wnioskujący |
| OSO#06 Charakterystyka łącza C3 (np. efektywność, wykorzystanie widma RF) jest odpowiednia dla operacji | Kryteria | Wnioskodawca oświadcza, że wymagany poziom integralności został osiągnięty. | Oświadczam spełnienie wymagań poziomu pewności. |

| PROBLEM TECHNICZNY Z BSP |  | Poziom integralności |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Niski | Uzupełnia wnioskujący |
| OSO#07 Inspekcja BSP w celu zapewnienia zgodności z ConOps | Kryteria | Personel zapewnia, że ​​BSP jest w stanie umożliwiającym bezpieczną eksploatację i jest zgodny z zatwierdzonym ConOps. | Nazwa dokumentu: INOP Rozdział: Część C sekcja 3.1.5 Oświadczam spełnienie wymagań poziomu integralności. |
| PROBLEM TECHNICZNY Z BSP |  | Poziom pewności |  |
|  |  | Niski | Uzupełnia wnioskujący |
| OSO#07 Inspekcja BSP w celu zapewnienia zgodności z ConOps | Kryterium nr 1 (Procedury) | Inspekcja BSP jest udokumentowana i uwzględnia zalecenia producenta, jeśli są dostępne. | Nazwa dokumentu: INOP Rozdział: Część A sekcja 1.7 Oświadczam spełnienie wymagań poziomu pewności. |
|  | Kryterium nr 2 (Szkolenia) | Personel jest przeszkolony do przeprowadzania inspekcji BSP, a szkolenie zostało zadeklarowane, jako przeprowadzone samodzielnie (z dostępnymi dokumentami potwierdzającymi) | Nazwa dokumentu: INOP Rozdział: Część D, Załącznik 8.2.4 Oświadczam spełnienie wymagań poziomu pewności. |

| PROCEDURY OPERACYJNE |  | Poziom integralności |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Średni | Uzupełnia wnioskodawca |
| OSO#08, OSO#11, OSO#14 i OSO#21 | Kryterium nr 1 (Definicja procedury) | (a) Procedury operacyjne1 odpowiednie dla proponowanej operacji zostały określone i obejmują, co najmniej następujące elementy: (1) planowanie lotu; (2) inspekcje przed lotem i po locie; (3) procedury oceny warunków środowiskowych przed misją i podczas misji (tj. ocena w czasie rzeczywistym); (4) procedury postępowania w przypadku nieoczekiwanych, niekorzystnych warunków operacyjnych (np. w przypadku oblodzenia BSP podczas operacji niezatwierdzonej do takich warunków lotu) 5) normalne procedury; 6) procedury bezpieczeństwa; 7) procedury awaryjne; 8) procedury zgłaszania zdarzeń; (b) w INOP określono ograniczenia systemów zewnętrznych, wspierających operacje przy użyciu BSP2. Uwaga: w INOP zestawiono procedury normalne, bezpieczeństwa i awaryjne. | Nazwa dokumentu: INOP Rozdział: Część B, Część C sekcja 3.1.5, Część E sekcja 5.8, Oświadczam spełnienie wymagań poziomu integralności. |
|  | Komentarze | 1Procedury operacyjne obejmują pogorszenie3 samego SBSP i wszelkich systemów zewnętrznych wspierających operację. Aby właściwie odnieść się do pogorszenia stanu jakości systemów zewnętrznych wspierających operację, zaleca się: (a) zidentyfikować te "systemy zewnętrzne"; (b) zidentyfikować tryby pogorszenia "systemów zewnętrznych" (np. całkowita utrata GNSS, GDOP/PDOP, problemy z opóźnieniem itp.), które doprowadziłyby do utraty kontroli nad operacją; (c) opisać środki wykrywania trybów pogorszenia systemów zewnętrznych ; oraz (d) opisać procedurę (procedury) stosowane w przypadku wykrycia pogorszenia (np. aktywacja funkcji odzyskiwania awaryjnego, zmiana na sterowanie ręczne itp.) 2W ramach tej oceny, systemy zewnętrzne wspierające operację są zdefiniowane, jako systemy, które nie są jeszcze częścią BSP, ale są wykorzystywane do: a) uruchomienia/startu BSP; b) przeprowadzania kontroli przed lotem; lub c) utrzymywania BSP w granicach swojej przestrzeni operacyjnej (np. GNSS, systemy satelitarne, zarządzanie ruchem lotniczym, U-space). Systemy zewnętrzne aktywowane/używane po utracie kontroli nad operacją są wyłączone z tej definicji. |  |
|  | Kryterium nr 2 (Złożoność procedury) | Procedury bezpieczeństwa /awaryjne wymagają manualnego sterowania BSP przez pilota2, podczas gdy BSP jest zwykle sterowany automatycznie. | Nazwa dokumentu: INOP Rozdział: Część B sekcja 2 Oświadczam spełnienie wymagań poziomu integralności. |
|  | Komentarze | 2 Należy wziąć pod uwagę, że nie wszystkie BSP mają tryb, w którym pilot BSP może bezpośrednio kontrolować powierzchnie; ponadto może to wymagać znacznych umiejętności, aby nie pogorszyć sytuacji. |  |
|  | Kryterium nr 3 (Uwzględnienie potencjalnego błędu ludzkiego) | Procedury operacyjne uwzględniają błąd ludzki. | Oświadczam spełnienie wymagań poziomu integralności. |
| PROCEDURY OPERACYJNE |  | Poziom pewności |  |
|  |  | Średni | Uzupełnia wnioskodawca |
| OSO#08, OSO#11, OSO#14 i OSO#21 | Kryteria | a) Procedury normalne, bezpieczeństwa i awaryjne są udokumentowane i stanowią część instrukcji operacyjnej (INOP). (b) Procedury operacyjne są zatwierdzane w oparciu o normy uznane za odpowiednie przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego i/lub zgodnie z akceptowalnymi środkami zgodności.1 (c) Adekwatność procedur bezpieczeństwa i awaryjnych została udowodniona poprzez: (1) specjalne testy w locie; lub (2) symulację, pod warunkiem, iż udowodniono, że symulacja jest obowiązująca dla zamierzonego celu z pozytywnymi wynikami; lub (3) wszelkie inne środki akceptowalne przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. | (c) Nazwa dokumentu: INOP Rozdział: Część B sekcja 2.2, Załącznik 8.2.8 Oświadczam spełnienie wymagań poziomu pewności. |
|  | Komentarze | 1AMC2 UAS.SPEC.030(3)(e) (Procedury operacyjne dla średnich i wysokich poziomów solidności) uznaje się za akceptowalny sposób spełnienia wymagań. |  |

| KOMPETENCJE ZAŁOGI |  | Poziom integralności |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Niski | Uzupełnia wnioskodawca |
| OSO#09, OSO#15 i OSO#22 | Kryteria | Szkolenie teoretyczne i praktyczne oparte na kompetencjach jest odpowiednie dla operacji i zapewnia wiedzę w zakresie: (a) rozporządzenie (UE) 2019/947; (b) zasady operacyjne przestrzeni powietrznej; (c) umiejętności lotnicze i bezpieczeństwo lotnicze; (d) ograniczenia możliwości człowieka; (e) meteorologia; (f) nawigacja/mapy; (g) BSP używany do wykonania operacji; oraz (h) procedury operacyjne | Oświadczam spełnienie wymagań poziomu integralności. |
| KOMPETENCJE PERSONELU |  | Poziom pewności |  |
|  |  | Niski | Uzupełnia wnioskodawca |
| OSO#09, OSO#15 i OSO#22 | Kryteria | Zadeklarowano szkolenie we własnym zakresie (z dostępnymi dokumentami potwierdzającymi). | Nazwa dokumentu: INOP Rozdział: Część D, Załącznik 8.2.3 Oświadczam spełnienie wymagań poziomu pewności. |

| KOMPETENCJE PERSONELU |  | Poziom integralności |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Niski | Uzupełnia wnioskodawca |
| OSO#10 i OSO#12 | Kryteria | W przypadku przeprowadzenia operacji nad zaludnionymi obszarami lub zgromadzeniami osób, można racjonalnie oczekiwać, że nie będzie miał miejsca żaden wypadek śmiertelny z powodu prawdopodobnej1 awarii2 BSP lub jakiegokolwiek zewnętrznego systemu wspierającego operację. |  |
|  | Komentarze | 1Do celów niniejszej oceny pojęcie „prawdopodobna” należy interpretować w sposób jakościowy, jako "przewidywane wystąpienie co najmniej jeden lub więcej razy w całym okresie eksploatacji systemu/okresu użytkowania BSP”. 2Niektóre awarie konstrukcyjne lub mechaniczne można wykluczyć z tego kryterium, jeżeli można wykazać, że te części mechaniczne zostały zaprojektowane zgodnie z najlepszymi praktykami branży lotniczej. |  |
| KOMPETENCJE PERSONELU |  | Poziom pewności |  |
|  |  | Niski | Uzupełnia wnioskodawca |
| OSO#10 i OSO#12 | Kryteria | Dostępna jest ocena projektu i instalacji. Ocena ta pokazuje w szczególności, iż: (a) cechy projektowe i instalacyjne (niezależność, separację i redundancję) spełniają kryterium niskiego poziomu integralności; oraz (b) szczególne ryzyko związane z ConOps (np. grad, lód, śnieg, zakłócenia elektromagnetyczne, itp.) nie naruszają ewentualnych deklaracji w zakresie niezależności. |  |

| POGORSZENIE DZIAŁANIA SYSTEMÓW ZEWNĘTRZNYCH WSPIERAJĄCYCH OPERACJĘ POZA KONTROLĄ BSP |  | Poziom integralności |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Niski | Uzupełnia wnioskodawca |
| OSO#13 Usługi zewnętrzne wspierające operację są odpowiednie do operacji | Kryteria | Wnioskodawca zapewnia, że ​​poziom efektywności każdej usługi świadczonej z zewnątrz niezbędnej do zapewnienia bezpieczeństwa lotu jest odpowiedni dla planowanej operacji. Jeżeli usługa świadczona z zewnątrz wymaga komunikacji między operatorem SBSP, a usługodawcą, wnioskodawca zapewnia skuteczną komunikację w celu wsparcia świadczenia usługi. Określono role i obowiązki między wnioskodawcą, a zewnętrznym dostawcą usług. | Oświadczam spełnienie wymagań poziomu integralności. |
| POGORSZENIE DZIAŁANIA SYSTEMÓW ZEWNĘTRZNYCH WSPIERAJĄCYCH OPERACJĘ POZA KONTROLĄ BSP |  | Poziom pewności |  |
|  |  | Niski | Uzupełnia wnioskodawca |
| OSO#13 Usługi zewnętrzne wspierające operację są odpowiednie do operacji | Kryteria | Wnioskodawca oświadcza, że wymagany poziom skuteczności dla każdej usługi świadczonej z zewnątrz niezbędnej dla bezpieczeństwa lotu został osiągnięty (bez konieczności posiadania dowodów potwierdzających). | Nazwa dokumentu: INOP Rozdział: Część B sekcja 2.4 Oświadczam spełnienie wymagań poziomu pewności. |

| BŁĄD LUDZKI |  | Poziom integralności |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Niski | Uzupełnia operator |
| OSO#16 Koordynacja załogi wieloosobowej | Kryterium 1 (Procedury) | Procedura zapewniająca koordynację między członkami personelu oraz solidne i skuteczne kanały komunikacji są dostępne i obejmują, co najmniej: (a) przydzielenie zadań personelowi oraz (b) ustanowienie komunikacji krok po kroku. | Nazwa dokumentu: INOP Rozdział: Część B sekcja 2.1 Oświadczam spełnienie wymagań poziomu integralności. |
|  | Kryterium nr 2 (Szkolenia) | Szkolenie personelu obejmuje koordynację załogi wieloosobowej (MCC). | Nazwa dokumentu: INOP Rozdział: Część D Oświadczam spełnienie wymagań poziomu integralności. |
| BŁĄD LUDZKI |  | Poziom pewności |  |
|  |  | Niski | Uzupełnia operator |
| OSO#16 Koordynacja załogi wieloosobowej | Kryterium 1 (Procedury) | (a) Procedury nie wymagają zatwierdzenia w stosunku do normy lub środka zgodności uznanego Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego za odpowiedni. (b) Zadeklarowano adekwatność procedur i list kontrolnych. | Oświadczam spełnienie wymagań poziomu pewności. |
|  | Kryterium nr 2 (Szkolenia) | Zadeklarowano szkolenie we własnym zakresie (z dostępnymi dokumentami potwierdzającymi). | Nazwa dokumentu: INOP Rozdział: Część D, Załącznik 8.2.3 Oświadczam spełnienie wymagań poziomu pewności. |

| BŁĄD LUDZKI |  | Poziom integralności |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Niski | Uzupełnia wnioskodawca |
| OSO#17 Personel jest zdolny do przeprowadzenia operacji | Kryteria | Wnioskodawca posiada zasady określające, w jaki sposób pilot (piloci) BSP i każdy inny członek personelu odpowiedzialny za realizacje obowiązków istotnych z punktu widzenia operacji mogą złożyć oświadczenie o ich zdolności do wykonania operacji przed przystąpieniem do jakiejkolwiek operacji. | Oświadczam spełnienie wymagań poziomu integralności. |
| BŁĄD LUDZKI |  | Poziom pewności |  |
|  |  | Niski | Uzupełnia wnioskodawca |
| OSO#17 Personel jest zdolny do przeprowadzenia operacji | Kryteria | Zasady określające, w jaki sposób personel oświadcza swoją zdolność do wykonania operacji (przed operacją) jest udokumentowana. Oświadczenie personelu o zdolności do przeprowadzenia operacji (przed operacją) opiera się na zasadach określonych przez wnioskodawcę. | Nazwa dokumentu: INOP Rozdział: Część A Sekcja 1.9 Oświadczam spełnienie wymagań poziomu pewności. |

| BŁĄD LUDZKI |  | Poziom integralności |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Opcjonalny | Uzupełnia wnioskodawca |
| OSO#18 Automatyczna ochrona obwiedni lotu przed błędami ludzkimi | Kryteria | Według wnioskującego |  |
| BŁĄD LUDZKI |  | Poziom pewności |  |
|  |  | Opcjonalny | Uzupełnia wnioskodawca |
| OSO#18 Automatyczna ochrona obwiedni lotu przed błędami ludzkimi | Kryteria | Według wnioskującego |  |

| BŁĄD LUDZKI |  | Poziom integralności |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Opcjonalny | Uzupełnia wnioskodawca |
| OSO#19 Bezpieczne odzyskiwanie po zaistnieniu błędów ludzkich | Kryterium 1 (Procedury i listy kontrole) | Według wnioskującego |  |
|  | Kryterium nr 2 (Szkolenia) | Według wnioskującego |  |
|  | Kryterium nr 3 (Projekt BSP) | Według wnioskującego |  |
| BŁĄD LUDZKI |  | Poziom pewności |  |
|  |  | Opcjonalny | Uzupełnia wnioskodawca |
| OSO#19 Bezpieczne odzyskiwanie po zaistnieniu błędów ludzkich | Kryterium 1 (Procedury i listy kontrole) | Według wnioskującego |  |
|  | Kryterium nr 2 (Szkolenia) | Według wnioskującego |  |
|  | Kryterium nr 3 (Projekt BSP) | Według wnioskującego |  |

| BŁĄD LUDZKI |  | Poziom integralności |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Niski | Uzupełnia wnioskodawca |
| OSO#20 Przeprowadzono ocenę czynników ludzkich, a HMI uznano za odpowiednie dla operacji | Kryteria | Interfejsy informacyjne i sterowania BSP są jasno i zwięźle przedstawione, nie dezorientują i nie powodują nadmiernego zmęczenia, ani nie przyczyniają się do błędów personelu, które mogłyby negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo operacji. | Nazwa dokumentu: INOP Rozdział: Część T sekcja 6.1.6 Oświadczam spełnienie wymagań poziomu integralności. |
|  | Komentarze | Jeżeli do wsparcia potencjalnych obserwatorów przestrzeni powietrznej w ich roli polegającej na utrzymywaniu świadomości pozycji BSP wykorzystywane są środki elektroniczne, jego interfejs HMI: - jest wystarczający, aby umożliwić obserwatorowi określenie pozycji BSP w trakcie operacji; oraz - nie zmniejsza zdolności obserwatora do: - obserwacji wizualnej przestrzeni powietrznej, w której realizuje lot BSP w celu wykrycia potencjalnego ryzyka kolizji; oraz - utrzymywania skutecznej i stałej komunikacji z pilotem BSP. |  |
| BŁĄD LUDZKI |  | Poziom pewności |  |
|  |  | Niski | Uzupełnia wnioskodawca |
| OSO#20 Przeprowadzono ocenę czynników ludzkich, a HMI uznano za odpowiednie dla operacji | Kryteria | Wnioskodawca przeprowadza ocenę czynnika ludzkiego BSP, aby ustalić, czy interfejs HMI jest odpowiedni dla operacji. Ocena HMI opiera się na inspekcji lub analizach. | Nazwa dokumentu: INOP Rozdział: Część T sekcja 6.1.6 Oświadczam spełnienie wymagań poziomu pewności. |

| NIEKORZYSTNE WARUNKI OPERACYJNE |  | Poziom integralności |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Niski | Uzupełnia wnioskodawca |
| OSO #23 Warunki środowiskowe dla bezpiecznej operacji są zdefiniowane, mierzalne i przestrzegane | Kryterium nr 1 (Definicja) | Warunki środowiskowe dla bezpiecznych operacji zostały określone i odzwierciedlone w instrukcji obsługi producenta lub równoważnym dokumencie. | Oświadczam spełnienie wymagań poziomu integralności. |
|  | Kryterium nr 2 (Procedury) | Procedury oceny warunków środowiskowych przed misją i podczas misji (tj. ocena w czasie rzeczywistym) są dostępne i obejmują ocenę warunków meteorologicznych (METAR, TAFOR, itp.) za pomocą prostego systemu rejestracji. | Nazwa dokumentu: INOP Rozdział: Część B sekcja 2.5 Oświadczam spełnienie wymagań poziomu integralności. |
|  | Kryterium nr 3 (Szkolenia) | Szkolenie obejmuje ocenę warunków meteorologicznych. | Oświadczam spełnienie wymagań poziomu integralności. |
| NIEKORZYSTNE WARUNKI OPERACYJNE |  | Poziom pewności |  |
|  |  | Niski | Uzupełnia wnioskodawca |
| OSO #23 Warunki środowiskowe dla bezpiecznej operacji są zdefiniowane, mierzalne i przestrzegane | Kryterium nr 1 (Definicja) | Wnioskodawca oświadcza, że wymagany poziom integralności został osiągnięty. | Nazwa dokumentu: INOP Rozdział: Część C sekcja 3.1, Załącznik 8.3.1 Oświadczam spełnienie wymagań poziomu pewności. |
|  | Kryterium nr 2 (Procedury) | (a) Procedury nie wymagają zatwierdzenia w stosunku do normy lub środka zgodności uznanego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego za odpowiedni. (b) Zadeklarowano adekwatność procedur i list kontrolnych. | Oświadczam spełnienie wymagań poziomu pewności. |
|  | Kryterium nr 3 (Szkolenia) | Zadeklarowano szkolenie we własnym zakresie (z dostępnymi dokumentami potwierdzającymi). | Nazwa dokumentu: INOP Rozdział: Część D, Załącznik 8.2.3 Oświadczam spełnienie wymagań poziomu pewności |

| NIEKORZYSTNE WARUNKI OPERACYJNE |  | Poziom integralności |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Opcjonalny | Uzupełnia wnioskodawca |
| OSO#24 BSP został zaprojektowany i zakwalifikowany do eksploatacji w niesprzyjających warunkach środowiskowych | Kryteria | Według wnioskującego |  |
| NIEKORZYSTNE WARUNKI OPERACYJNE |  | Poziom pewności |  |
|  |  | Opcjonalny | Uzupełnia wnioskodawca |
| OSO#24 BSP został zaprojektowany i zakwalifikowany do eksploatacji w niesprzyjających warunkach środowiskowych | Kryteria | Według wnioskującego |  |